昆明地铁4号线运营生产

决策大数据模型规划咨询报告

V3.0

编制：

审核：

审定：

批准：

青岛青铁教育咨询服务有限公司

2026年4月15日

目  录

一、规划背景	- 5 -

（一）轨道交通行业已进入“以运营为主导”的降本增效新阶段	- 5 -

（二）4号线建议基础与特点	- 6 -

二、4号线运营生产决策核心痛点分析	- 9 -

（一）运力配置仍以经验为主，客流与运力的动态匹配缺乏量化支撑	- 9 -

（二）设备维修仍以计划修和故障修为主，“状态修”缺乏数据模型支撑	- 10 -

（三）能耗管控停留在“事后统计”层面，缺乏异常识别和优化手段	- 11 -

（四）安全风险评估以人工赋分为主，量化预警能力不足	- 12 -

（五）各业务系统数据尚未打通，跨专业关联分析能力缺失	- 12 -

（六）数据要素价值释放不充分，数据资产化探索尚未起步	- 13 -

三、“三层四域一中枢”总体架构设计	- 13 -

（一）设计理念	- 13 -

（二）架构说明	- 14 -

（三）数据汇聚治理层	- 15 -

1. 数据源分类与采集策略	- 16 -

2. 模型数据准备的关键工作	- 17 -

（四）模型引擎层	- 19 -

1. 模型分类与技术选型	- 19 -

2. 技术部署架构：公有云训练+本地部署推理	- 21 -

（五）决策应用层	- 22 -

1. 面向公司管理层	- 22 -

2. 面向各专业管理岗位	- 23 -

3. 面向一线作业人员	- 24 -

四、核心决策模型详细方案	- 25 -

（一）运输组织决策域	- 25 -

模型1：多粒度客流预测模型	- 25 -

1. 业务目标	- 25 -

2. 决策场景	- 25 -

3. 核心数据输入	- 26 -

4. 模型技术方案	- 27 -

5. 模型输出定义与业务规则	- 29 -

6. 4号线特色适配要点	- 30 -

7. 效果评估机制	- 31 -

模型2：运力优化与运行图编制辅助模型	- 32 -

1. 业务目标	- 32 -

2. 决策场景	- 32 -

3. 核心数据输入	- 33 -

4. 模型技术方案	- 35 -

5. 模型输出定义与业务规则	- 37 -

6. 4号线特色适配要点	- 38 -

7. 效果评估机制	- 39 -

（二）设备运维决策域	- 40 -

模型3：关键设备健康度评估与剩余寿命预测模型	- 40 -

1. 业务目标	- 40 -

2. 决策场景	- 41 -

3. 核心数据输入	- 42 -

4. 模型技术方案	- 45 -

5. 模型输出定义与业务规则	- 50 -

6. 4号线特色适配要点	- 51 -

7. 效果评估机制	- 53 -

模型4：故障智能诊断与根因定位模型	- 54 -

1. 业务目标	- 54 -

2. 决策场景	- 54 -

3. 核心数据输入	- 56 -

4. 模型技术方案	- 58 -

5. 模型输出定义与业务规则	- 61 -

6. 4号线特色适配要点	- 63 -

7. 效果评估机制	- 65 -

（三）能耗管控决策域	- 67 -

模型5：站级能耗基线与异常诊断模型	- 67 -

1. 业务目标	- 67 -

2. 决策场景	- 68 -

3. 核心数据输入	- 69 -

4. 模型技术方案	- 72 -

5. 模型输出定义与业务规则	- 76 -

6. 4号线特色适配要点	- 78 -

7. 效果评估机制	- 80 -

模型6：牵引能耗优化模型	- 81 -

1. 业务目标	- 82 -

2. 决策场景	- 83 -

3. 核心数据输入	- 85 -

4. 模型技术方案	- 88 -

5. 模型输出定义与业务规则	- 92 -

6. 4号线特色适配要点	- 94 -

7. 效果评估机制	- 96 -

（四）安全生产决策域	- 97 -

模型7：安全风险动态评估模型	- 97 -

1. 业务目标	- 97 -

2. 决策场景	- 98 -

3. 核心数据输入	- 99 -

4. 模型技术方案	- 100 -

5. 模型输出定义与业务规则	- 103 -

6. 4号线特色适配要点	- 104 -

7. 效果评估机制	- 106 -

模型8：车站大客流安全预警模型	- 107 -

1. 业务目标	- 107 -

2. 决策场景	- 108 -

3. 核心数据输入	- 109 -

4. 模型技术方案	- 111 -

5. 模型输出定义与业务规则	- 116 -

6. 4号线特色适配要点	- 118 -

7. 效果评估机制	- 120 -

五、运营数据资产化规划	- 121 -

（一）战略定位：数据资产化是大数据模型建设的“第二曲线”	- 121 -

（二）4号线可资产化的数据资源全景盘点	- 122 -

（三）数据产品开发路线图	- 125 -

（四）数据资产入表路径规划	- 126 -

（五）数据合规与安全红线	- 128 -

1. 个人隐私保护	- 128 -

2. 数据安全分级	- 128 -

3. 交易合规	- 128 -

（六）数据资产化与大数据模型建设的协同关系	- 129 -

1. 数据治理协同	- 129 -

2. 特征加工协同	- 129 -

3. 价值验证协同	- 129 -

4. 能力建设协同	- 129 -

六、实施路径与投资规划	- 129 -

（一）三阶段推进计划	- 129 -

1. 近期阶段（第1-12个月）：数据治理筑基+核心模型试点	- 130 -

2. 中期阶段（第13-30个月）：模型规模扩展+生产决策融入	- 130 -

3. 远期阶段（第31-48个月及以后）：体系全面成熟+持续迭代优化	- 131 -

（二）投资回报分析	- 132 -

1. 总投入估算	- 132 -

2. 分阶段可量化年化收益测算	- 132 -

3. 综合投资回报	- 133 -

4. 收益实现保障机制	- 134 -

七、关键保障措施	- 134 -

（一）组织保障：业务主导、技术支撑	- 134 -

（二）人才保障：内培为主、外引为辅	- 135 -

（三）数据保障：将模型数据需求嵌入数据治理计划	- 136 -

（四）安全红线：人机协同，模型辅助	- 136 -

结语：	- 137 -

一、规划背景

## （一）轨道交通行业已进入“以运营为主导”的降本增效新阶段

截至2024年12月底，我国共有54个城市开通运营城市轨道交通线路325条，运营里程10945.6公里，车站6324座，城轨行业已转入“建设运营并重、以运营为主导”的发展新阶段，同时面临着运营成本高、安全压力大的发展难题。

中国城市轨道交通协会2025年3月首次公布了城轨行业债务规模情况。数据显示，截至2023年年底，城轨交通行业总资产规模超8万亿元，总债务规模超4.7万亿元，全行业平均资产负债率为57%。2023年全行业运营成本为1288亿元，较2018年增长695亿元，年均增长约18.3%。城轨协会常务副会长周晓勤指出，企业收支失衡普遍，行业平均运营收支比仅为43.69%，票务收入覆盖运营成本比例仅为35.60%。在这一行业背景下，数据驱动的精细化运营管理已成为城轨企业降本增效的核心抓手。

中国城市轨道交通已步入高速发展阶段，正从规模建设迈向智慧化运营，城轨基础设施的数字转型和智能升级成为行业共识。2025年4月，由中国城市轨道交通协会主办、青岛地铁集团承办的智慧城轨2025青岛现场会上，城市轨道交通行业首个人工智能大模型正式发布，标志着行业进入智慧化落地实施的新阶段。2025年9月，在中国国际城市轨道交通展览会暨CAMET论坛上，青岛地铁垂域大模型、11个智能体及“人工智能+”三年行动方案正式发布，这是国内首个践行中国城市轨道交通协会智慧融合目标的业主单位核心成果。

昆明市轨道交通4号线项采用土建工程（A部分）、设备及车辆（B部分）双PPP模式投资、建设和运营，云南京建轨道交通投资建设有限公司负责B部分的投资、建设及30年全线运营。项目投资约63亿，运营期30年。在客流强度尚未达标、票价刚刚调整的双重约束下，通过数据驱动的精细化管理来降低运营成本、提升运力效率，对4号线30年PPP运营期的可持续性具有战略意义。

## （二）4号线建设基础与特点

4号线在建设阶段已奠定了良好的信息化基础。具有国际先进水平、荣获中国城市轨道交通协会科技进步一等奖的“金龙云系统”在4号线成功落地，这也是在国内首次应用。该系统是基于云平台的轨道交通综合自动化系统，解决了传统轨道交通弱电系统分立建设、接口繁杂、运营维护成本高等难题，在绿色节能、减员增效、智慧运维等方面优势显著。

该系统在昆明地铁4号线全线29个车站、两场一段中采用96套智能一体机，统一业务接口和数据标准，在基础设施层、数据层、应用层三个维度上进行深度融合建设。同时，在地铁控制中心和所有车站均采用“平台+应用”的设计模式，全弱电5大专业、23个子专业采用统一的软件平台。这一“统一平台+微服务”架构为后续的数据汇聚和模型开发提供了天然的数据标准化优势。

车辆方面，4号线车辆采用4动2拖6节编组的第三轨受流B型车，在昆明地铁线网中首次采用自身蓄电池牵引技术，列车搭载车辆状态在线监测系统配合地面智能运维系统，具有较高的可维修性。该车具有TCMS车辆故障及车辆状态实时回传车辆段的能力，这意味着车辆运行状态数据已具备实时回传条件，是构建数据驱动的车辆维修决策的重要数据基础。列车取消车载制动电阻并采用地面能量回馈装置，更加节能环保。

运营管理方面，云南京建轨道已建设完成运营管理系统（涵盖工单管理、设备台账等）、安全风险隐患系统、业财一体化系统等核心业务系统。4号线采用“自主运营”模式，两年内迅速培养了2000多名自有运营人员。

同时需要关注的是，在4号线建设过程中，结合昆明地区气象条件优越，负责勘探设计的中铁二院提出了取消轨道排热系统，有效节约了土建工程工期及实施难度、减少通风空调设备配置及降低后期运营能耗。这一创新设计使4号线的环控系统运行模式与其他城市存在显著差异，在能耗管理上需要针对性的分析方法。

（三）城轨行业智慧运营平台建设实践与借鉴

国内城轨行业已有的成熟智慧运营实践，为4号线提供了可直接借鉴的行业范本，充分验证了数据驱动运营决策在降本增效方面的可行性与显著价值。

相关实践以乘客安全、便捷出行为核心出发点，系统性梳理原始运营服务需求，提炼覆盖轨道交通全业务链条的高价值应用场景，构建起“垂域大模型+专业智能体”的混合专家型应用体系，全面赋能设备智能维修、乘客智慧服务、运营高效组织、应急处置等核心业务场景。

从实际落地成效来看，相关应用已展现出显著价值：在智慧运维及运行场景中，智能体可主动识别作业风险点，生成标准化处置建议和精准物料清单，将传统人工操作流程从26步压缩至8步，处置效率提升70%以上；依托智慧车站的“智慧巡站”及“一键远程开关站”功能，单站单次人工巡视效率大幅提升，耗时较传统模式压缩九成以上；单站开关站作业也实现显著优化，从需多人协作完成，变为单人短时间内即可办结。

经行业综合测算，完整的城轨大模型应用体系落地后，可实现整体运营效率提升超40%、乘客主动服务响应能力提升超60%、生产作业冗余环节缩减超60%、综合运营成本降低超30%。

需要明确的是，上述大规模智慧化体系的落地，依托于线网级运营主体的资源条件：当前运营线路超300公里，2028年线网规模将达506公里，投入了300余人的跨领域联创体团队，依托近千亿元的全产业链规模形成体系化优势。据行业通用测算，城市轨道交通单条线路全量智慧化改造成本约2亿元，这一投入规模对处于PPP模式强成本约束下的4号线并不适用。

因此，4号线无需照搬线网级“大而全”的平台建设模式，而应提炼成熟实践的核心逻辑，走出一条“小投入、高精度、快回报” 的差异化路径：聚焦降本增效价值最突出的核心业务场景，优先建设投入少、见效快的决策模型，在数据模型建设上坚持求精不求全，用有限的资源撬动最大的运营效益。

# 二、4号线运营生产决策核心痛点分析

结合对昆明地铁4号线运营管理现状的系统评估，以及与行业标杆的对标分析，我们从运营管理团队和信息化团队的日常工作出发，识别出以下六大核心决策痛点。

## （一）运力配置仍以经验为主，客流与运力的动态匹配缺乏量化支撑

4号线南起呈贡区昆明南站片区，北至五华区西北新城片区，横跨昆明市6个行政区，线路全长43.422公里，全程旅行时间约75分钟。工作日及双休日(节假日)运行图高峰时段、非高峰时段行车间隔为6分钟、8分钟。

当前4号线运行图编制以固定模板为主（工作日图、双休日/节假日图），在此基础上由调度部门根据经验判断进行局部调整。然而，4号线客流呈现“通勤潮汐+高铁脉冲+旅游波动+活动突发”四重叠加特征：既有西北新城-主城中心区的双向的通勤潮汐流，又有昆明南站的高铁脉冲式客流（与高铁到发时刻表强相关），还受到昆明旅游城市属性带来的季节性波动和大型活动客流冲击。2026年春运期间，车站客流量较上年同期显著增长的站点包括白龙路站、金桂街站等。

缺乏客流预测模型的结果是：4号线运力配置在空间和时间维度均存在一定程度的错配。空间上，客流分布不均衡，西北新城至主城中心区核心区间日常客流密度相对较高，整体呈现北密南疏的特征，跨区间运力暂未实现按需动态调配；时间上，早、晚高峰核心通勤时段，小菜园站至火车北站等关键换乘区间满载率较高，对乘客出行体验与运营安全有所影响；平峰时段多数区间客流较为稀疏，造成运力资源浪费；节假日期间，昆明南站夜间高铁集中到达时段客流短时增长明显，现有固定行车间隔难以快速匹配客流波动，容易引发车站客流积压，人工调度响应也存在一定的滞后性。

经验调度导致的平峰运力过剩会直接增加运营成本；同时高峰时段运力不足引发的乘客投诉和安全风险，也会直接影响项目绩效考核结果。

## （二）设备维修仍以计划修和故障修为主，“状态修”缺乏数据模型支撑

4号线涉及车辆、供电、信号、通信、机电等多个生产专业，设备种类繁多。当前维修计划编制以各专业规程规定的时间/里程周期为依据，属于典型的“计划预防修”模式。这种模式存在两方面问题：一是可能存在过度维修，设备状态良好但已到检修周期，仍需安排停运检修，产生不必要的人工和停运成本；二是可能出现维修不足，部分设备在两次计划检修之间出现加速退化但未被及时发现，导致故障停机。

国内大部分轨道交通企业以设备安全运营为基本目标，检修制度较为保守，过度维修现象较为普遍，造成人力、物力和财力的浪费。传统的轨交运维产品不具备智能识别、远程控制等功能，日常作业多为纸质台账，形成了信息孤岛，容易出现漏修或过度修。

值得关注的是，4号线的蓄电池牵引系统作为昆明地铁的创新应用，行业内缺乏成熟的维护经验参数。蓄电池组的健康状态评估和寿命预测，目前高度依赖供应商的建议参数，缺乏基于4号线实际运行数据的本地化退化规律分析。随着运营年限增长（4号线已运营超过5年），蓄电池的衰减管理将成为越来越突出的维修决策难题。

## （三）能耗管控停留在“事后统计”层面，缺乏异常识别和优化手段

4号线受益于取消轨道排热系统的创新设计，环控能耗低于同等规模的其他城市地铁线路，这是重要的结构性节能优势。但在日常运营中，能耗与水耗管控主要依靠电表、水表读数的月度统计报表开展事后核算，缺乏精细化的过程管控与主动优化能力，主要体现在以下三方面：

一是缺乏站级能耗与水耗双基线管理：无法精准判断在给定客流量、气象条件下，车站各时段的能耗与水耗是否处于合理区间。通风空调系统多采用固定时段运行模式，未能充分利用昆明四季温和、昼夜温差大的气候条件开展自然通风与空调运行策略的动态优化，照明系统也存在部分时段运行模式不够灵活的情况；能耗与水耗异常（如空调系统效率下降、供水管网轻微渗漏、照明控制策略不当）往往在季度对账时才被发现，错过了及时优化的窗口。

二是缺乏牵引能耗协同优化手段：牵引能耗占线路总能耗的40%-50%，是最大的可优化项。4号线采用DC 1500V供电并取消了车载制动电阻、配置地面能量回馈装置，在再生制动能量利用方面具备较好的技术基础，但当前运行图编制未将列车再生制动能量匹配纳入优化目标，未能最大化发挥既有设备的节能潜力。

三是昆明高原气候的综合影响未被系统量化：昆明海拔约1891米、年均温约15°C，低气压环境会对设备散热效率产生一定影响，强紫外线辐射会加速部分设备老化；同时，昆明干湿季分明、空气干燥的特点，既会改变空调系统的冷热负荷需求，也会导致车站清洁、绿化浇灌等用水的蒸发损耗相对较高，目前尚未形成完全适配本地气候特征的能耗水耗管控参数体系，部分环节仍沿用通用经验值进行管理，精细化程度有待提升。

## （四）安全风险评估以人工赋分为主，量化预警能力不足

4号线已建成安全风险隐患系统，实现了风险地图可视化和隐患排查闭环。但安全风险的量化评估仍以各专业人员的经验判断和人工赋分为主，缺乏基于实时运营数据自动计算的动态风险评估能力。当设备状态变化、客流异常波动、外部施工影响等多因素叠加时，人工评估难以快速准确地判断综合风险水平。

## （五）各业务系统数据尚未打通，跨专业关联分析能力缺失

虽然金龙云系统在生产系统基础设施层实现了统一平台，但在数据应用层，运营管理系统、业财一体化系统、安全风险隐患系统等各业务系统之间的数据仍以各域内部使用为主。例如：设备故障对运输组织的影响缺乏量化评估；客流变化对设备磨耗加速的传导关系缺乏数据验证；能耗波动与运行图调整、客流变化之间的关联未被系统分析。“无治理、不分析”，没有高质量的数据，就不会有可信的数据分析。

## （六）数据要素价值释放不充分，数据资产化探索尚未起步

云南京建轨道已建立起覆盖运营管理、运维生产、业财协同、客流监控等多维度的信息化系统体系，数据采集范围广、数据积累较为丰富，具备开展数据资产化的基础条件。然而，这些系统更多服务于企业内部的生产运营和管理效率提升，在数据资产化的探索方面尚未迈出实质性步伐。公司尚未开展数据资源的确权登记、价值评估、资产入表等工作，也没有形成面向市场的可流通数据产品或数据服务，大量数据仍处于“沉睡”状态，数据要素的潜在价值远未得到充分释放。

# 三、“三层四域一中枢”总体架构设计

## （一）设计理念

4号线的大数据模型建设，不是在一张白纸上从零起步，而是在已有信息化基础上的“精准叠加”。金龙云系统已在生产系统的基础设施层实现了全线29个车站、两场一段的统一平台和标准化数据接口，TCMS系统已具备车辆状态数据实时回传能力，运营管理系统、安全风险隐患系统、业财一体化系统等核心业务系统已投入使用并积累了5年以上的运营数据。这意味着4号线不需要大规模重建底层信息化系统，而应充分利用既有平台能力，在数据应用层实现“从有数据到用数据”的跨越。

借鉴国内城轨行业已验证的数字化建设成功经验，以数字化底座为基础，融合核心运营数据，以数据驱动业务优化、组织变革和流程再造。结合4号线单线运营的规模特点和PPP模式30年运营期的成本约束，提出“三层四域一中枢”架构。

核心设计原则可概括为以下三条：

第一，场景驱动而非平台驱动。不追求大而泛的数据平台建设，而是以运营业务决策场景为牵引，构建“场景明确→数据到位→模型可用→决策有效”的端到端闭环。每一个模型的立项，都必须回答清楚三个问题：解决谁的什么决策问题、需要什么数据支撑、预期产生多少可量化的业务价值。

第二，增量叠加而非推倒重来。架构设计充分尊重4号线已有的信息化投资成果。数据汇聚治理层以金龙云系统的统一数据接口为基础进行扩展，而非另起炉灶建设独立的数据采集体系；决策应用层通过接口方式与现有运营管理系统、安全风险隐患系统对接，而非替代这些已在日常使用的业务系统。

第三，分步见效而非一步到位。单线运营的4号线不需要线网级的全量模型覆盖，应优先部署数据成熟度高、业务价值明确、见效周期短的模型（如客流预测、蓄电池健康度评估），在验证方法论可行性和积累团队能力后，再逐步扩展至更多场景。

## （二）架构说明

“三层”是指纵向的技术架构分层，自下而上依次为：数据汇聚治理层（负责数据的采集、清洗、标准化和特征加工）、模型引擎层（负责分析模型的开发、训练、部署和运行）、决策应用层（负责将模型分析结论转化为面向不同用户角色的决策支持界面）。三层之间的关系是：数据汇聚治理层为模型引擎层提供高质量的标准化数据输入，模型引擎层的分析结论通过决策应用层呈现给业务人员并嵌入日常决策流程。

“四域”是指横向的业务分区，分别为运输组织决策域、设备运维决策域、能耗管控决策域、安全生产决策域。四个域对应4号线日常运营管理中调度、检修、能源、安全四条主要业务线，每个域包含2个核心决策模型（共8个，详见第四部分）。四域并非完全独立，域与域之间存在数据共享和结论联动关系。例如，客流预测模型（运输组织域）的输出同时是站级能耗基线模型（能耗管控域）和大客流安全预警模型（安全生产域）的重要输入；设备健康度评估模型（设备运维域）的结论直接驱动安全风险动态评估模型（安全生产域）中设备安全板块的指标计算。

“一中枢”是指运营生产综合决策中枢，位于四域之上，负责将四域各自的分析结论进行跨域关联和综合研判。中枢不生产新的底层数据，而是消费四域模型的输出结论，通过跨域影响评估、运营日报智能分析、情景模拟与预案评估三大核心功能，为公司管理层提供全局视角的决策支撑。

## （三）数据汇聚治理层

数据汇聚治理层是整个架构的基石，其核心任务是将分散在各业务系统中的运营生产数据汇聚、清洗、标准化，形成可供模型消费的高质量数据集。对于4号线而言，这一层的建设有着明确的起点优势和针对性的攻关重点。

### 1. 数据源分类与采集策略

4号线需要纳入数据汇聚治理层的数据源，按来源和性质可分为以下五大类：

第一类是实时生产数据。来自金龙云系统/综合自动化平台，包括ATS列车追踪数据（列车位置、到站/离站时刻、运行速度、区间运行时分）、综合监控参数（环控设备运行状态、电力监控参量、给排水系统状态、火灾报警信号）、AFC客流数据（各站进出站刷卡/扫码记录、票种分布）、站台门状态数据（开关门动作记录、故障告警）、PIS乘客信息系统数据等。这类数据基础较为成熟，汇聚工作的重点在于按模型需求定义提取规则和时间粒度。

第二类是车辆状态数据。通过TCMS系统实时回传至车辆段，包括牵引系统工况（电机电流、电压、温度）、制动系统参数（制动力、闸片磨耗状态）、蓄电池组状态（SOC荷电状态、充放电电流、电池温度、内阻变化）、空调系统参数、走行部振动数据等。4号线TCMS具备实时回传能力是构建车辆健康度模型的关键前提。需要特别关注的是蓄电池组的数据采集：作为4号线首创的蓄电池牵引系统，电池组的充放电循环数据、内阻趋势数据和温度分布数据是建立电池衰减预测模型的核心输入，应在数据采集策略中给予最高优先级，确保数据的完整性和连续性。

第三类是业务管理数据。来自运营管理系统和业财一体化系统，包括设备台账（设备编号、型号、安装位置、投用日期、供应商信息）、维修工单（含故障描述、故障现象分类、处置措施、耗时、用料、处置人员）、检修计划与执行记录（计划检修项目、实际执行时间、检修结论）、备件库存与消耗记录、人员排班与工时记录、财务成本归集数据等。这类数据的挑战在于：维修工单中的故障描述和处置措施多为自由文本格式，结构化程度较低，需要在数据治理环节进行文本规范化和结构化标注，为后续故障知识库建设（模型4）奠定基础。

第四类是安全管理数据。来自安全风险隐患系统，包括风险源台账、隐患排查记录（含排查时间、隐患描述、整改状态、责任单位）、安全事件记录、保护区在建项目监测数据、结构健康监测数据等。

第五类是外部环境数据。这是4号线当前数据体系中缺失的关键板块，需要新建数据接入通道。具体包括：昆明气象数据（温度、湿度、气压、太阳辐射强度、降雨量等，需达到小时级更新频率），这类数据对4号线尤为关键，昆明地处海拔约1891米的高原，大气压力仅约81kPa，年均温约15°C，5—10月雨季降水显著，这些气象因子对能耗模型和客流模型的预测精度有直接影响，不能简单沿用平原城市的经验参数；昆明南站高铁到发时刻表和实际到发数据，4号线南端连接昆明南火车站，高铁到站后的换乘客流具有脉冲式到达特征，高铁到发时刻是客流预测模型不可或缺的特征输入；节假日和大型活动日历信息（含昆明本地特色事件，如斗南花卉市场大型交易日、沿线高校开学/放假日期、重大展会/赛事等）。

### 2. 模型数据准备的关键工作

从原始数据源到模型可用的高质量数据集，需要经过“采集→汇聚→清洗→标准化→特征加工”的完整链路。为确保这一链路顺畅运转，需要完成以下三项关键工作：

一是编制模型数据需求清单。这是连接“模型需要什么”和“数据能给什么”的桥梁文档。应以第四部分定义的8个决策模型为起点，逐一明确每个模型所需的数据字段、数据来源系统、质量标准（完整率、准确率、时效性要求）和更新频率，形成结构化的需求清单。该清单应作为优先项纳入4号线正在推进的全量数据盘点和数据治理工作中，确保数据治理的方向与模型建设的需求精准对齐。

二是建设模型特征数据库。原始数据往往不能直接供模型使用，需要经过特征工程加工为标准化的模型输入。例如：将AFC原始刷卡/扫码记录加工为“各站每15分钟进站客流量”“各站每日进站客流的周同比变化率”“火车北站换乘客流占比”等标准化指标；将TCMS回传的蓄电池原始充放电记录加工为“各电池组单次充放电循环容量”“内阻周均变化率”“充电截止电压趋势”等健康状态特征；将气象原始数据与AFC客流数据进行时间对齐，加工为“降雨时段客流变化系数”等关联特征。特征数据库的核心价值在于“一次加工、多模型复用”。例如，站级客流特征同时被客流预测模型（模型1）、站级能耗基线模型（模型5）和大客流安全预警模型（模型8）共同使用，避免各模型团队重复加工相同数据。

三是建立数据质量监控机制。为关键数据链路设置自动化的质量监控规则，包括完整率监控（如AFC数据每日缺失率是否超过1%）、时效性监控（如TCMS数据回传延迟是否超过设定阈值）、异常值检测（如某站某时段客流出现统计学上的极端异常值，需判断是真实波动还是数据错误）、一致性校验（如ATS记录的列车到站时刻与AFC记录的该站进站客流高峰时刻是否逻辑吻合）。数据质量问题一旦被检测到，应自动触发告警并通知数据治理责任人处理，避免“脏数据”进入模型训练环节导致模型偏差。

## （四）模型引擎层

模型引擎层是整个架构的“大脑”，承载各决策域的分析与预测模型。这一层的核心职责包括：模型的开发训练、部署运行、效果监控和迭代更新。对于4号线而言，模型引擎层的设计需要同时满足两个约束：技术上能够支撑8个决策模型的可靠运行，成本上符合PPP模式下“小投入”的总体原则。

### 1. 模型分类与技术选型

8个核心决策模型按技术特征可分为三类，不同类型对应不同的技术路线和算力需求。

第一类是时间序列预测模型，包括客流预测模型（模型1）和站级能耗基线模型（模型5）。这类模型的核心任务是基于历史数据学习时间规律并预测未来值，属于经典的统计学习和机器学习范畴。4号线已积累5年以上的AFC数据和能耗记录，数据量充足。技术选型上，建议采用分层组合策略——底层用时间序列分解方法（如STL分解）剥离趋势和周期成分，中层用梯度提升树（如LightGBM）或类似集成学习方法融合外部特征（气象、高铁到发、事件日历等），上层针对短时段精细化预测可引入轻量化的深度神经网络方法。这一技术路线对算力要求适中，普通服务器即可满足训练需求，适合4号线的成本约束。需要特别强调的是，昆明高原气象因子（气压、太阳辐射、雨季降水等）和昆明南站高铁到发数据是4号线客流预测模型区别于其他城市的关键特征输入，模型训练时应给予充分的特征权重。

第二类是设备状态评估与异常检测模型，包括关键设备健康度评估与剩余寿命预测模型（模型3）、故障智能诊断与根因定位模型（模型4）、牵引能耗优化模型（模型6）和安全风险动态评估模型（模型7）。这类模型的核心任务是从设备运行参数的时序变化中识别退化趋势和异常模式。技术选型上，对于道岔转换电流曲线、屏蔽门动作数据等具有明确物理波形特征的场景，基于信号处理和统计过程控制的方法（如动态时间规整、控制图）往往比复杂的深度学习方法更可解释、更易被检修工程师理解和信任。对于蓄电池衰减预测，由于4号线蓄电池牵引系统在行业内属首创，缺乏其他线路的参照数据，建议将机理模型（基于电化学退化理论的电池容量衰减公式）与数据驱动模型相结合：用机理模型提供衰减趋势的物理约束，用实际运行数据修正机理模型中的经验参数，逐步建立4号线特有环境条件下（高原低气压、昼夜温差大）的电池退化基准曲线。安全风险动态评估模型（模型7）则主要采用加权指标合成方法，技术复杂度不高，但对指标数据的实时性和完整性要求严格。

第三类是优化决策模型，包括运力优化与运行图编制辅助模型（模型2）和大客流安全预警模型（模型8）。运力优化模型的核心是在满足运营约束（信号系统最小追踪间隔、满载率阈值、司机排班合规性等）的前提下，求解车公里成本最低的运行图方案，属于带约束的组合优化问题。技术选型上，对于4号线单线运营、无越行条件的相对简洁场景，基于混合整数规划或启发式搜索的方法即可满足需求，不需要引入大规模深度强化学习等重型技术。大客流安全预警模型（模型8）本质上是客流预测模型（模型1）的下游应用，其核心是基于客流预测输出实时计算各站客流密度并与安全阈值比对，技术实现相对轻量。

### 2. 技术部署架构：公有云训练+本地部署推理

考虑4号线PPP模式的成本约束和城轨行业对数据安全的严格要求，建议采用“公有云训练+本地部署推理”的混合部署模式。

在模型训练阶段，利用公有云平台的弹性计算资源完成模型开发、参数调优和效果验证工作。公有云的优势在于按需使用、按量付费，避免一次性投入大量GPU/高性能计算硬件。4号线的8个决策模型以经典机器学习和轻量化深度学习为主，单次训练任务的算力需求可控，公有云的成本效益优势突出。训练所用数据需经过脱敏处理，去除涉及个人隐私的原始乘车记录中的可识别信息，将设备编号等敏感标识替换为匿名化标签，以此确保上云数据的安全合规。

在模型推理阶段，训练完成并通过效果验证的成熟模型打包部署至4号线本地服务器环境中运行。本地推理的优势在于：生产实时数据不出本地网络边界，保障数据安全；推理延迟可控，满足客流预测、设备预警等场景对时效性的要求（秒级到分钟级响应）。4号线金龙云系统已有本地服务器集群，模型推理服务可作为新的应用模块部署在既有硬件资源上，或根据需要适度扩容，避免独立建设全新的计算基础设施。

## （五）决策应用层

决策应用层是整个架构中直接与业务人员交互的“最后一公里”，其设计质量直接决定了数据模型能否真正融入4号线的日常运营决策流程。这一层的核心原则是：面向不同角色、不同场景，提供差异化的信息呈现和交互方式，确保模型产出的分析结论能够被正确理解、有效采纳。

### 1. 面向公司管理层

构建全线级的运营生产决策驾驶舱，以仪表盘形式展示“全线→区段→车站”三级维度的关键指标。驾驶舱应涵盖四域核心指标的综合视图：

（1）运输组织域：显示当日/本周客流预测与实际偏差、全线满载率分布、运力利用率；

（2）设备运维域：显示关键设备健康度概览（以蓄电池组、道岔、屏蔽门为重点）、逾期未处理的高优先级预警数量；

（3）能耗管控域：显示各站能耗基线达标率、全线牵引能耗周趋势；

（4）安全生产域：显示4号线综合安全指数的实时值和近期趋势曲线。

驾驶舱不应仅是数据的被动展示，还应具备主动提示能力：当任一域出现需要管理层关注的重大异常时（如综合安全指数触达橙色预警阈值、某关键设备健康度急剧下降、大客流预警触发等），以醒目方式在驾驶舱顶部推送摘要信息，支持管理层一键下钻查看详情。

### 2. 面向各专业管理岗位

为调度员、设备工程师、能源管理员、安全管理员等分别构建专业域决策工作台，这是模型分析结论直接转化为操作决策的关键环节。

（1）调度员工作台：集成客流预测模型和运力优化模型的输出，展示未来数小时至数日的分站分时段客流预测曲线、推荐的发车间隔调整方案，以及当15分钟级客流出现显著偏离时的实时加减车建议。工作台应清晰展示模型推荐方案与当前运行图的差异对比，以及推荐方案在满载率、车公里成本等维度的预期效果，供调度员审核判断。

（2）设备工程师工作台：集成设备健康度评估模型和故障诊断模型的输出，以“设备健康度排名”视图展示当前需要重点关注的设备清单，特别是蓄电池组的健康度趋势和各列车电池组的横向对比，以及道岔、屏蔽门的异常预警信息。当设备健康度评分降至预警阈值时，工作台应自动展示模型生成的预防性维修工单建议（含推荐检修内容、所需备件、建议安排的天窗时段），并支持工程师确认后一键推送至运营管理系统的工单模块。当故障发生时，工作台展示故障知识库的匹配结果和多源数据关联诊断的分析结论，辅助工程师快速定位根因。

（3）能源管理员工作台集成站级能耗基线模型和牵引能耗优化模型的输出，以29座车站的能耗基线达标率热力图为核心视图，当某站实际能耗偏离基线超过阈值时自动标红并展示偏差归因分析报告（是客流异常、设备效率下降还是运行策略问题）。

（4）安全管理员工作台集成安全风险动态评估模型和大客流预警模型的输出，以4号线综合安全指数的实时值和趋势曲线为核心视图，同时展示行车安全、设备安全、客运安全、外部环境安全四个板块的分项评分和驱动指标明细，支持安全管理员快速识别风险上升的具体来源。

所有专业域工作台均应遵循人机协同原则：模型提供量化分析结论和推荐方案，但最终决策权归属专业人员。工作台界面应明确区分“模型建议”和“待人工确认”的状态标识，确保模型输出不被误解为自动执行指令。

### 3. 面向一线作业人员

4号线2000多名运营人员中，一线作业人员（司机、站务员、检修工）占多数，且团队整体年轻化。面向这一群体，决策应用层通过企业微信移动端实现轻量化的信息推送，不要求一线人员登录复杂的PC端系统，而是将与其岗位直接相关的关键信息主动送达。

（1）面向司机：推送当日所值交路的客流重点变化提示（如“14:30昆明南站预计到达高铁旅客换乘高峰，注意站台客流”）、运行注意事项。

（2）面向车站服务人员：推送本站未来30分钟的客流预警（如大客流到达预警）、客流控制措施启动建议。

（3）面向检修人员：推送其负责设备的健康度变化提示、维修工单任务及故障处置参考方案。

移动端推送的信息应精简、直观、可操作，避免信息过载。推送内容由专业域决策工作台的模型结论自动生成，经由对应专业管理岗位确认后下发，确保信息的准确性和权威性。

# 四、核心决策模型详细方案

## （一）运输组织决策域

### 模型1：多粒度客流预测模型

1. 业务目标

为运营保障部调度部门提供日级、时段级（1小时）和15分钟级三种时间粒度的分站客流预测能力，以实现运行图编制从“经验驱动”向“数据量化驱动”的转型，降低因客流误判导致的运力浪费或运力不足。

2. 决策场景

场景一：运行图修订（周度/季度决策）。

决策主体为调度部门运行图编制人员。当前4号线实行两套固定运行图模板：工作日图和双休日/节假日图。高峰时段发车间隔6分钟、非高峰时段8分钟。每逢重大节假日或季节性客流变化时，由编图人员根据历史同期经验判断是否需要调整。当前方式的核心局限在于：固定模板无法匹配客流的连续变化，只能在“高峰图”和“平峰图”之间做粗颗粒度切换；对于非常规日期（如春运、旅游旺季首日、沿线高校开学日等），编图人员的经验判断缺乏量化数据支撑，预判准确性高度依赖个人经验。

场景二：次日运力安排（日度决策）。

决策主体为调度值班主任。每日下午需确定次日的上线列车数和备用车安排。当前依据主要是“参考今日实际客流+经验判断明日变化趋势”。核心局限在于：无法提前预判次日是否存在异常客流事件（如临时增开的高铁车次带来的换乘客流增量、突发天气变化对出行的影响等），导致备用车调配的前瞻性不足。

场景三：实时运力调整（实时决策）。

决策主体为当班调度员。在运营时段内，当实际客流出现显著波动时，调度员需决定是否加开或减少列车。当前主要依据是各站站务员的现场客流目视观察报告和AFC实时数据的人工监看。核心局限在于：信息传递有滞后（站务员发现拥挤→报告调度→调度判断→下达调令，链条较长），且缺乏对未来15—30分钟客流走势的预判能力，调度员只能“看到拥挤再加车”，而非“预见拥挤提前加车”。

3. 核心数据输入

| 编号 | 数据项 | 来源系统 | 更新频率 要求 | 当前 就绪度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历史AFC进出站记录 | AFC系统/金龙云平台 | 日批量+实时流 | 已有，5年以上积累 | 模型最核心的输入，覆盖多个完整年度周期 |
| 2 | ATS列车运行实绩数据 | ATS系统/金龙云平台 | 实时 | 已有 | 含列车到站/离站时刻，用于校验客流与运力的时空匹配 |
| 3 | 昆明气象数据（温度、湿度、气压、降雨量、太阳辐射强度） | 外部气象数据接口 | 小时级 | 需新建接入 | 需对接气象数据服务商或昆明气象局开放数据接口 |
| 4 | 昆明南站高铁到发时刻表及实际到发数据 | 铁路数据接口/人工维护 | 日度更新（时刻表）+实时（实际到发） | 需新建接入 | 实时到发数据接入难度较高，可先以计划时刻表为基础，逐步争取实时数据 |
| 5 | 日历与事件特征数据 | 人工维护+外部日历 | 月度维护 | 需新建 | 含法定节假日、学校校历、大型展会/赛事日程、花卉市场大型交易日等 |
| 6 | 换乘线路运营状态数据 | 昆明地铁线网数据共享 | 实时 | 需协调接入 | 火车北站（2/5号线）、菊华站（6号线）的换乘客流受其他线路运营状态影响 |

模型最核心的AFC历史数据和ATS数据已具备良好基础，模型的MVP版本可基于已有数据启动。外部气象数据和高铁到发数据是提升预测精度的关键增量数据源，应作为第一批需要新建接入的数据通道，在MVP验证期间并行推进接入工作。日历与事件特征数据需建立人工维护机制，由运营保障部指定专人按月更新。

4. 模型技术方案

多粒度客流预测模型属于模型引擎层三类模型中的“时间序列预测模型”，对算力要求适中，普通服务器即可满足训练需求。

（1）算法选型与架构

采用“分层组合”策略，将客流预测分解为三个层次，每层解决不同性质的预测任务。

第一层为趋势与周期分解层。采用STL（Seasonal and Trend decomposition using Loess）或类似时间序列分解方法，从历史AFC数据中剥离三个成分：长期趋势成分（反映4号线客流的总体增长或下降趋势，与城市发展、线网扩张等长周期因素相关）、周周期成分（工作日与双休日的规律性波动）、年周期/季节成分（寒暑假、旅游旺季/淡季的季节性模式）。分解后的残差序列传入下一层进行进一步建模。这一层的核心价值在于将稳定的、可解释的周期性规律显式剥离，使模型的预测结果可以向调度人员清晰解释“这个预测值中，多少来自周期规律、多少来自外部因素影响”。

第二层为多因子校正层。以第一层分解出的残差序列为目标变量，以外部特征作为解释变量，采用梯度提升树（如LightGBM）或类似集成学习方法进行回归建模。外部特征包括：气象因子（温度、降雨量、气压等）、高铁到发因子（当日/次日昆明南站到达车次数和预计到达旅客量）、事件日历因子（节假日类型、大型活动标记等）、换乘线路因子。选择梯度提升树而非深度神经网络的原因是：一是4号线单线29站的数据规模下，梯度提升树的训练效率和预测精度均有保障；二是树模型具备天然的特征重要性可解释能力，可以向调度人员展示“今天的客流预测高于常规值，主要是因为昆明南站有X趟高铁加开”这类业务化的解释；三是训练成本低，完全适配4号线的成本约束。

第三层为短时精细化预测层。针对15分钟级的实时客流预测，在前两层输出的时段级基础预测之上，引入轻量化的序列模型（如LSTM或Transformer的小参数量变体）捕捉短时客流的快速波动模式，特别是高铁到站后10—15分钟内的脉冲式换乘客流。这一层仅在实时预测场景（场景三）中启用，日级和时段级预测由前两层即可完成。

（2）多粒度输出机制

模型不是独立训练三个粒度的模型，而是采用“自上而下逐级细化”的策略：先生成日级预测，再在日级预测约束下分解为时段级预测，最后在时段级预测框架内进一步细化为15分钟级预测，确保各粒度预测值的数值一致性（即15分钟值加总等于时段值，时段值加总等于日值）。

5. 模型输出定义与业务规则

（1）模型直接输出物

① 日级输出：各站次日/未来7日的预测进站客流量，附带预测置信区间（80%置信度上下界），输出粒度为“站×日”。

② 时段级输出：各站各运营小时（如6:00—7:00、7:00—8:00、……）的预测进站客流量及置信区间，输出粒度为“站×小时”。

③ 15分钟级输出：各站未来4个时段（即未来1小时）的预测进站客流量，每15分钟滚动更新一次，输出粒度为“站×15分钟”。

④ 附属输出：每次预测同步输出影响因子贡献度排序（如“本次预测较历史同期偏高12%，主要贡献因子：昆明南站加开高铁3列（+8%）、周末效应（+4%）”），供调度人员理解预测结论的业务成因。

（2）业务触发规则

① 日级预测偏差触发：当次日预测全线客流较本周同类型日均值偏差超过±20%时，自动向调度值班主任推送客流异常预警，建议重新审视次日上线列车数安排。

② 时段级预测触发：当某时段预测客流超过该时段现行运行图运力承载能力的90%（以满载率120%为上限计算）时，向调度员推送“运力紧张预警”，附带加车建议。

③ 15分钟级实时触发：当实际客流偏离15分钟级预测值超过±30%时，自动标记为“客流异常波动”，供调度员判断是否需要实时调整运力。同时，当模型预测未来30分钟内某站将出现客流密度超限时，联动触发模型8（大客流安全预警）的预警计算。

6. 4号线特色适配要点

（1）气候环境特殊性

昆明“四季如春”的气候使其客流的气象敏感模式与绝大多数城市显著不同。多数城市的客流模型中，极端高温和极端寒冷是影响出行的核心气象因子；而昆明全年无极端寒暑，气象对客流的影响主要体现在三个方面：5—10月雨季的降水事件对出行的短期抑制效应、高原强紫外线辐射对午间户外出行意愿的影响、昼夜温差大导致早晚时段与日间时段的出行模式差异。模型训练时不能简单沿用平原城市常用的“温度-客流”线性关系假设，需要针对昆明气候特点重新进行特征工程设计。此外，昆明大气压力仅约81kPa，虽然气压对客流的直接影响不大，但气压数据作为气象综合特征的组成部分应纳入模型。

（2）技术方案特殊性

4号线南端连接昆明南火车站，高铁换乘客流具有脉冲式到达的独特模式：一趟高铁到站可在10—15分钟内为昆明南火车站站注入数百名换乘乘客，这种客流波形与通勤客流的平滑渐变模式完全不同。模型必须将高铁到发时刻表作为独立的特征维度纳入，并在15分钟级预测层中对脉冲到达的时间延迟（从高铁到站到完成换乘进入地铁站台的平均滞后时间）进行专门建模。建议通过历史AFC数据反推这一换乘滞后时间的统计分布，作为模型的先验参数。

（3）运营模式特殊性

4号线作为PPP模式独立运营线路，其客流特征不仅受自身沿线用地性质驱动，还受线网换乘关系影响。火车北站（2/5号线换乘）和菊华站（6号线换乘）的客流中，相当比例来自其他线路的转乘，当其他线路出现运营中断或大面积晚点时，4号线的换乘站客流会出现非常规波动。但4号线作为独立运营主体，获取其他线路实时运营状态数据的渠道可能受限，模型设计应考虑在无法获取实时换乘数据情况下的降级预测策略。

7. 效果评估机制

（1）技术评估指标

| 预测粒度 | 评估指标 | 目标值 | 基线对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日级预测 | 全线日客流MAPE（平均绝对百分比误差） | ≤8% | 调度员人工预判的MAPE（MVP阶段实测采集） |
| 时段级预测 | 各站各时段MAPE | ≤12% | 固定运行图隐含的客流假设与实际客流的偏差 |
| 15分钟级预测 | 各站15分钟MAPE | ≤18% | 无人工预判基线，以随机游走模型（即“未来=当前”）作为统计基线 |

（2）业务效果指标

① 运行图与实际客流的匹配度：以“各时段实际满载率与目标满载率的偏差均方根”衡量，模型上线后目标降低20%以上。

② 客流预警的有效性：以“预警后实际发生客流超限事件的比例（命中率）”和“未预警但实际发生超限事件的比例（漏报率）”综合衡量，目标命中率≥80%、漏报率≤10%。

### 模型2：运力优化与运行图编制辅助模型

1. 业务目标

为运营保障部调度部门提供基于客流预测的量化运力配置优化方案，在保障服务水平（满载率不超标、最小服务频率不低于规范要求）的前提下，寻找总车公里成本最低的运力配置方案，实现运行图编制从“固定模板微调”向“数据驱动优化”的转型。

2. 决策场景

场景一：季度/月度运行图修订（低频、高影响决策）。

决策主体为运行图编制团队。当前4号线采用两套固定运行图模板，季度或月度根据客流趋势变化进行修订。编图过程主要依据调度部门的经验判断和既往运行图模板的调整惯例。当前方式的核心局限在于：固定模板只有“高峰”和“平峰”两档粒度，无法实现更精细的分时段运力配置（如早高峰前段与后段的运力差异化）；编图过程缺乏量化优化工具，无法系统性地评估不同运力方案在满载率和车公里成本之间的权衡关系；当客流模式发生渐变（如沿线新楼盘入住带来的通勤客流增长）时，运行图的调整往往滞后于客流变化数周甚至数月。

场景二：周运行图微调（中频决策）。

决策主体为调度值班主任。每周需确认下周是否需要对运行图进行微调（如下周有大型活动，是否需要加密某时段发车间隔）。当前主要依靠调度值班主任的经验判断和上级部门的临时通知。核心局限在于缺乏“下周客流预测→运力需求计算→方案比选”的系统化流程，调整决策的科学性不足。

场景三：实时加减车决策（高频、高时效决策）。

决策主体为当班调度员。当运营过程中实际客流显著偏离运行图预期时，调度员需决定是否加开备用车或安排列车退出运营。当前调度员在做出这一决策时，缺乏对“加开一列车/减少一列车”在满载率改善和成本增加两个维度上的量化评估工具，决策更多凭经验和直觉。

3. 核心数据输入

| 编号 | 数据项 | 来源系统 | 更新频率 要求 | 当前 就绪度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型1客流预测输出 | 模型1（多粒度客流预测） | 日级/时段级/15分钟级 | 依赖模型1上线 | 本模型最核心的需求输入，模型2的优化质量直接受模型1预测精度制约 |
| 2 | 现行运行图参数 | 调度系统/人工维护 | 每次运行图修订时更新 | 已有 | 含各时段发车间隔、上线列车数、交路方案、折返站设置等 |
| 3 | 线路技术参数 | 设备台账/设计资料 | 静态数据，变更时更新 | 已有 | 含各区间运行时分、限速、坡度纵断面、折返线位置和折返能力、信号系统最小追踪间隔 |
| 4 | 列车可用性数据 | 车辆段管理系统 | 日度 | 已有，需确认接口 | 含48列配属列车的当日可用状态（扣除在修列车），直接决定上线列车数的上限约束 |
| 5 | 司机排班与工时数据 | 人力资源/排班系统 | 日度 | 已有，需确认接口 | 含司机可用数量、连续工作时长限制等劳动合规约束 |
| 6 | 列车运行实绩数据 | ATS系统/金龙云平台 | 实时 | 已有 | 含实际到站/离站时刻、区间运行时分，用于验证优化方案与实际执行的偏差 |
| 7 | 车公里单位成本参数 | 业财一体化系统 | 季度/年度更新 | 已有，需业财部门提供 | 含车公里对应的牵引能耗成本、车辆磨耗分摊成本、司机人工成本等 |

本模型的数据输入以4号线内部数据为主，多数数据已有积累，数据就绪度较好。最关键的依赖是模型1的客流预测输出，模型2的优化计算以模型1的预测结果为输入，因此模型2的建设必须在模型1达到可用精度之后启动。车公里单位成本参数需要与业财部门协同确定核算口径，这是将优化结果转化为财务语言的关键参数。

4. 模型技术方案

（1）模型类型定位

本模型属于模型引擎层三类模型中的优化决策模型，核心是在满足多重运营约束条件下求解成本最优的运力配置方案，属于带约束的组合优化问题。

（2）算法选型与架构

考虑到4号线的线路拓扑特征：单线运营、无越行线、两端折返为主（部分中间折返线可用），运行图优化的解空间相对有限，不需要引入大规模深度强化学习等重型技术。建议采用两阶段优化架构。

第一阶段：时段-运力匹配优化（整数规划求解）。将运营时段离散化为若干时段区间（建议以30分钟为最小时段单元），每个时段区间的决策变量为“上线列车数”和“发车间隔”。目标函数为全日总车公里成本最小化（车公里数×单位车公里成本）。约束条件为一组严格的运营边界：

① 服务水平约束：各时段各区段的最大断面满载率不超过阈值（高峰≤120%、平峰≤80%、低谷≤50%），最低发车频率满足《昆明市城市轨道交通运营服务规范》的要求。

② 系统能力约束：发车间隔不低于CBTC信号系统的最小安全追踪间隔；折返站的折返能力约束（折返时间决定了单方向最小发车间隔的物理下限）。

③ 车辆资源约束：任意时段上线列车总数不超过当日可用列车数（48列扣除在修列车数）；列车上线和退出的调度过程需要衔接时间，相邻时段的上线列车数变化不能超过合理上限。

④ 人员合规约束：司机连续驾驶时长、交路轮换间隔等劳动法规和企业内部规定的约束。

这一阶段的问题规模适中（决策变量数量约为：时段数×2），采用混合整数线性规划（MILP）求解器即可在分钟级时间内获得精确最优解或近似最优解。

第二阶段：区段折返方案评估（方案枚举+模拟评价）。4号线虽无越行条件，但设有中间折返线，理论上可以实施“部分列车仅运行高客流区段、在中间站折返”的短交路方案，以减少低客流区段的无效车公里。第二阶段的任务是评估短交路方案的可行性和收益：针对候选的折返站点和折返比例，通过离散事件模拟计算短交路列车与全程列车的运行冲突、对乘客换乘等候时间的影响、以及对全线满载率分布的改变，最终输出各候选方案的“车公里节约量 vs. 乘客体验影响”对比评价。这一阶段的输出定位为“方案评估参考”而非直接生成可执行方案，因为短交路运营涉及较多现场操作复杂性，最终决策应由调度部门综合判断。

第一阶段在每次运行图修订时必做，输出分时段上线列车数和发车间隔的推荐方案。第二阶段仅在客流分布严重不均衡时启动评估（如早高峰通勤客流集中在高新区至主城区段，呈贡区段客流稀少），为是否实施短交路方案提供决策依据。

5. 模型输出定义与业务规则

（1）模型直接输出物

① 离线优化方案输出（服务于场景一和场景二）：以运行图参数表的形式输出，包含各时段区间的推荐发车间隔（秒）、上线列车数（列）、运行交路方案，以及该方案下的预测满载率分布、总车公里数和估算总运营成本。同时输出与现行运行图的对比分析：在满载率、车公里数、估算成本三个维度上的差异对比表，使调度部门可以直观看到优化方案相对于现行方案的改进幅度和改进点。

② 实时加减车建议输出（服务于场景三）：当15分钟级客流预测（来自模型1）显示未来1小时内某区段满载率将超过预警阈值或某时段客流骤降时，模型实时计算并输出加车/减车建议，包含建议加开/退出的列车数量、建议执行时点、执行后预期的满载率改善效果和对应的车公里增量成本。

（2）业务触发规则

① 离线优化方案推送规则：每次运行图修订周期前5个工作日，模型自动基于模型1的最新周度/月度客流预测输出运行图优化方案，推送至调度部门编图负责人工作台，启动人工审核流程。

② 实时加车建议触发规则：当模型1预测未来1小时内任一区段最大断面满载率将超过100%时，触发“建议加车”提示并展示加车方案；当预测满载率将超过110%时，触发“强烈建议加车”提示并升级推送至调度值班主任。

③ 实时减车建议触发规则：当预测未来1小时内全线最大断面满载率将持续低于30%（低谷期）时，触发“可评估减车”提示，展示减车后的预期满载率和可节约的车公里成本。

④ 方案采纳反馈机制：调度员对每次模型推荐方案的采纳或拒绝及其理由应记录在案，积累为模型迭代优化的反馈数据。

6. 4号线特色适配要点

（1）线路拓扑特殊性

4号线全长43.422公里，全程旅行时间约75分钟，属于中长距离线路。线路呈西北-东南走向横跨6个行政区，沿线功能分区差异显著——西北段为西北新城（通勤属性强），中段为主城中心区（商业和居住混合），东南段为呈贡新区（大学城和高铁站，学生和高铁换乘客流为主）。这意味着全线客流分布高度不均衡，高峰时段的最大客流断面与最小客流断面之间可能存在数倍差异。模型在优化运力配置时，应重点评估这种断面不均衡性对短交路方案价值的影响：如果不均衡性足够显著，短交路方案（在高客流区段加密发车、低客流区段维持低频）可能带来可观的车公里节约。

（2）运营约束特殊性

4号线配属48列B型车，在运力优化中应充分考虑检修排程对可用列车数的影响。特别是蓄电池系统的检修周期可能与传统动力列车不同（蓄电池充放电循环次数限制可能要求更频繁的状态检查），模型的车辆可用性约束需要与车辆段的检修计划系统动态联动，而非简单假设固定比例的列车在修。

（3）PPP成本约束特殊性

作为PPP项目，4号线的运营成本直接影响项目的财务可持续性。模型的目标函数设定应充分体现成本敏感性：不仅优化车公里总量，还应将车公里结构进行细化（区分高峰加车的边际成本与低谷减车的边际节约），为管理层提供“多花X万元可以将高峰满载率降低Y个百分点”的成本-效果权衡分析，支持更精细的成本控制决策。

7. 效果评估机制

（1）技术评估指标

| 预测粒度 | 评估指标 | 目标值 | 基线对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车公里优化效果 | 优化方案相对现行运行图的车公里节约比例 | ≥3% | 现行运行图的实际车公里数 |
| 满载率改善 | 优化方案下各时段最大断面满载率偏离目标区间的程度（以均方根偏差衡量） | 较现行图改善≥15% | 现行运行图的实际满载率分布 |

（2）业务效果指标

① 年度车公里成本节约：以全年总车公里数×单位车公里成本计算，优化上线后较上线前同期（剔除客流自然增长因素后）节约3%—5%。对于4号线年运营成本规模，这一优化预估每年可产生数百万元的直接成本节约。

② 客流-运力匹配度：以“全日各时段满载率与目标满载率的加权偏差”衡量，上线后较上线前改善20%以上。

③ 调度决策效率：运行图修订周期从当前的人工经验编制耗时缩短至“模型推荐方案+人工审核确认”的模式，编图工作量降低50%以上。

④ 方案采纳率：调度部门对模型推荐方案的采纳率（含采纳后微调的情况）达到70%以上，作为模型被业务信任的重要标志。

## （二）设备运维决策域

### 模型3：关键设备健康度评估与剩余寿命预测模型

1. 业务目标

为设备管理部门建立关键设备的量化健康度评分体系和剩余使用寿命（RUL）预测能力，支撑设备维修策略从“固定周期计划修”向“基于设备实际状态的状态修”逐步转型。核心业务价值体现在两个方向的同时改善：一是减少过度检修，当前计划修模式下，大量设备可能在远未达到劣化阈值时即被安排检修，产生了不必要的人工成本、备件消耗和停运窗口占用；二是降低非计划故障停机风险，部分设备在两次计划检修之间的窗口期内可能出现加速劣化，现有体制无法及时感知，导致非计划故障停机影响正线运营。

4号线设备种类繁多，不可能同时为所有设备建立健康度模型。按照对运营安全影响大、已有传感器数据基础好、维修成本占比高等三个维度综合评估，将设备分为三批推进。

第一批（高优先级，近期上线）：蓄电池牵引系统、道岔转换设备、屏蔽门系统。这三类设备分别代表“4号线独有核心系统”“行车安全关键设备”“高频故障影响设备”三种优先建模的典型理由。

第二批（中优先级，中期推进）：制动系统（闸片磨耗和制动力监测）、车站环控核心部件（冷水机组、变频风机）、供电系统（变压器温升、开关柜状态）。

第三批（后续扩展）：扶梯/电梯、AFC闸机、照明系统等。

本模型设计文档聚焦第一批三类设备的建模方案，第二、三批设备的建模将在第一批上线验证后参照同一框架推进。

2. 决策场景

场景一：中长期检修计划编制（月度/季度决策）。

决策主体为设备管理部门检修计划编制人员。每月/季度需制定下一周期的检修计划，包括各设备的检修项目安排、检修天窗分配、备件采购计划和检修人员排班。当前模式下，检修计划严格按照设备厂家给定的检修规程和固定周期编制（如“每运行X万公里进行一次架修”），不区分设备个体的实际劣化状态。这一模式的核心局限是“一刀切”，即同一型号的列车中，实际劣化速度因运用工况差异而参差不齐，部分列车被过度检修，部分列车检修不足。对于蓄电池系统而言，这一问题尤其突出：电池组的衰减速度受充放电深度、温度历史、单体一致性等多种因素影响，个体差异显著，固定周期检修无法匹配每组电池的真实衰减状态。

模型在此场景下应回答：“未来一个季度内，哪些设备的健康度可能降至需要检修的阈值？应在哪个天窗期安排检修最为经济合理（既不过早检修浪费设备剩余寿命，也不过晚导致运营风险）？”

场景二：周度检修优先级排序（周度决策）。

决策主体为检修班组长和调度部门。每周需在有限的维修天窗时间内确定优先检修哪些设备。当前依据主要是固定计划加上检修人员的现场巡检判断，当多台设备同时需要检修而天窗时间有限时，优先级排序缺乏量化依据。模型在此场景下应输出当前所有被监测设备的健康度排名和趋势预判，使检修班组长可以将有限的天窗资源优先分配给劣化速度最快、距离故障阈值最近的设备。

场景三：实时健康度预警（实时/日度决策）。决策主体为设备监控值班人员和当班调度员。当设备运行过程中健康度评分出现异常下降或关键指标突破预警阈值时，值班人员需快速判断是否需要安排临时停机检查或限制设备使用。当前模式主要依赖各子系统独立设置的硬阈值报警（如温度超过设定值即报警），这些硬阈值报警存在两个问题：一是报警时往往劣化已较为严重，前瞻预判能力不足；二是各子系统报警独立运作、不能综合研判，频繁的单指标越限报警容易造成“报警疲劳”。模型在此场景下应提供基于多维指标综合研判的健康度评分，在设备尚处于早期劣化阶段时给出提前预警。

3. 核心数据输入

以下按第一批三类设备分别梳理数据输入需求。

（1）蓄电池牵引系统数据

| 编号 | 数据项 | 来源系统 | 更新频率 要求 | 当前 就绪度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池组充放电曲线（电压-电流-时间） | TCMS车载数据回传 | 每次充放电循环 | 已有，TCMS持续记录 | 最核心输入，SOH（健康状态）评估的基础数据 |
| 2 | 电池单体内阻测量值 | BMS（电池管理系统） | 实时采集/定期检测 | 已有，BMS持续监测 | 内阻上升是电池衰减的关键先导指标 |
| 3 | 电池组温度场数据（各测点温度） | BMS温度传感器 | 实时 | 已有 | 含环境温度和电池表面温度，温度异常是热失控前兆 |
| 4 | 电池单体电压一致性数据 | BMS | 实时 | 已有 | 单体间电压差扩大预示均衡性下降，影响电池组整体寿命 |
| 5 | 列车运行里程与运用工况 | ATS/TCMS | 日度汇总 | 已有 | 含日运行公里数、牵引/制动次数、无架空区段运行占比 |
| 6 | 电池组检修与更换历史 | 维修工单系统 | 事件驱动 | 已有 | 含历次检修内容、更换部件、检修后复测数据 |
| 7 | 电池组出厂参数与批次信息 | 设备台账 | 静态 | 已有 | 含初始容量、内阻基准值、制造批次，用于同批次对比分析 |

（2）道岔转换设备数据

| 编号 | 数据项 | 来源系统 | 更新频率 要求 | 当前 就绪度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道岔每次转换的动作电流曲线 | 信号系统/微机监测 | 每次转换动作 | 已有，微机监测系统持续记录 | 最核心输入，电流曲线形态变化是故障前兆的最灵敏指标 |
| 2 | 道岔转换时间（从指令到位） | 信号系统 | 每次转换动作 | 已有 | 转换时间延长是机械劣化的直接反映 |
| 3 | 道岔区域环境数据（温度、湿度） | 环境监测传感器/气象数据 | 小时级 | 部分已有 | 室外道岔受环境影响大，需关注温度对钢轨热膨胀和润滑脂状态的影响 |
| 4 | 道岔检修与润滑历史 | 维修工单系统 | 事件驱动 | 已有 | 含润滑时间、调整记录、部件更换记录 |
| 5 | 道岔累计转换次数 | 信号系统 | 日度汇总 | 已有 | 累计转换次数是机械耗的宏观指标 |

（3）屏蔽门系统数据

| 编号 | 数据项 | 来源系统 | 更新频率 要求 | 当前 就绪度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏蔽门每次开关门的电机驱动电流曲线 | 屏蔽门控制系统 | 每次开关门动作 | 需确认采集粒度 | 部分系统仅记录异常事件，不一定逐次记录完整电流曲线 |
| 2 | 开关门时间（从指令到完全到位） | 屏蔽门控制系统 | 每次动作 | 已有 | 门体运行时间延长是滑轮/滑道磨耗或门机劣化的指标 |
| 3 | 障碍物检测与反复开关门事件 | 屏蔽门控制系统 | 事件驱动 | 已有 | 频繁夹人/夹物事件反映门体对位精度或感应灵敏度问题 |
| 4 | 屏蔽门故障记录与检修历史 | 维修工单系统 | 事件驱动 | 已有 | 含故障类型、处置措施、更换部件 |
| 5 | 各站客流量数据 | AFC系统/模型1输出 | 日度/时段 | 已有 | 客流量越大的站点，屏蔽门日动作次数越多，磨耗越快 |

三类设备的健康度评估均需引入昆明高原环境修正参数，包括大气压力（约81kPa，影响电气绝缘和散热）、紫外线辐射强度（影响室外及车站口部设备的材料老化）、昼夜温差（影响金属部件热胀冷缩和密封件疲劳），这些数据可来自气象数据接口或车站环境监测系统。

4. 模型技术方案

本模型属于模型引擎层三类模型中的“异常检测与退化预测模型”，核心技术能力是时间序列异常检测和退化趋势外推。

由于三类设备的物理特性和数据形态差异显著，不宜采用统一的通用模型，而应针对每类设备设计专用的技术方案，但共享相同的架构范式。这个架构范式由三个层级组成：指标提取层、健康度评分层和趋势预测层。

指标提取层：负责从设备原始运行数据中提取反映设备状态的特征指标。不同设备的特征工程方法差异较大（详见下文各设备方案），但设计原则一致：优先提取具有明确物理含义和可解释性的特征（如电池内阻、道岔转换时间），避免纯黑箱特征，确保检修人员能理解每个指标的业务含义。

健康度评分层：将多维特征指标综合为单一的健康度评分（0—100分制）。采用加权综合评分方法，各指标的权重通过两种方式确定：初始权重由设备专业工程师基于经验设定（专家赋权），后续根据累积的故障数据通过统计方法优化调整权重（数据驱动校正）。这种“专家先验+数据修正”的权重确定策略兼顾了模型上线初期数据不足时的可靠性和长期运行后的自适应优化能力。

趋势预测层：基于健康度评分的历史变化趋势，预测设备未来的衰减轨迹，输出剩余使用寿命（RUL）估计和预计到达各预警阈值的时间。

（1）蓄电池牵引系统技术方案

蓄电池健康度建模的核心是SOH（State of Health）估计。SOH定义为电池组当前实际可用容量与初始额定容量的比值，当SOH降至某个阈值（通常70%—80%）时，电池组应安排更换。

指标提取层：从TCMS和BMS回传的充放电数据中提取以下核心特征指标：

① 容量衰减指标：基于恒流放电曲线计算实际放电容量，对比额定容量得到SOH估计值；

② 内阻增长指标：采用交流阻抗法或脉冲放电法估计电池组等效内阻，内阻增长率是衰减加速的关键先导指标；

③ 单体一致性指标：计算同一电池组内各单体电压的标准差和极差，一致性恶化预示均衡问题，将加速整组寿命衰减；

④ 温度异常指标：计算电池组各测点温度的梯度分布和充放电过程中的温升速率，局部温度异常是内部短路或热失控的前兆。每个充放电循环提取一组特征向量，形成按时间序列排列的多维健康特征序列。

健康度评分层：将上述四类指标综合为0—100分的健康度评分。由于蓄电池是4号线特有核心系统，行业缺乏成熟的权重经验值，建议采用以下策略：初期按SOH估计值50%权重、内阻增长率25%权重、一致性指标15%权重、温度异常指标10%权重设定初始权重（该权重分配反映了SOH和内阻是电池衰减最直接、最可靠的衡量指标），后续随着故障和更换事件的积累，使用Logistic回归或类似方法反推各指标对故障事件的实际预测贡献度，动态校正权重。

趋势预测层：蓄电池衰减符合典型的非线性退化规律，前期缓慢、后期加速。采用基于物理退化模型的贝叶斯更新方法进行RUL预测：先根据锂电池电化学退化理论建立参数化退化曲线模型（如双指数退化模型），再利用每组电池的实际观测数据通过贝叶斯推断更新模型参数，实现针对每组电池个体的退化轨迹预测。选择贝叶斯方法而非纯数据驱动方法（如LSTM）的核心理由是：4号线仅投运5年多，完整经历从新到报废的电池组样本数量有限，纯数据驱动方法在小样本下容易过拟合；贝叶斯方法可以将电化学退化理论作为先验知识融入模型，在小样本条件下仍能给出合理的预测和不确定性区间。

输出形式：每列车每组电池输出健康度评分（0—100）、SOH估计值（%）、预计剩余寿命（以充放电循环次数和预计日历时间双重表示）、衰减速率趋势（加速/稳定/减缓），以及所有48列车电池组的健康度排名。

（2）道岔转换设备技术方案

道岔健康度建模的核心是动作电流曲线的模式识别。正常道岔转换的电流曲线具有特征性的形态（解锁阶段电流尖峰→转换阶段电流平台→锁闭阶段电流尖峰→落位），曲线形态的细微变化携带了丰富的机械状态信息。

指标提取层：从道岔每次转换的动作电流曲线中提取以下特征指标：

① 时域特征：解锁时间、转换时间、锁闭时间、总转换时间、各阶段峰值电流、平均电流、电流曲线面积（做功量）；

② 形态特征：电流曲线与基准曲线（设备安装调试后首次测量的“出厂基准”）的动态时间弯曲（DTW）距离、各阶段斜率和曲率变化；

③ 趋势特征：上述时域特征和形态特征在最近N次转换中的变化趋势（线性拟合斜率）。上述特征提取完全基于信号处理技术，不需要复杂的深度学习模型，计算开销小、可解释性强。

健康度评分层：道岔行业已有较成熟的健康度评价经验，采用基于规则与统计相结合的方法。对于有明确物理含义和安全阈值的指标（如总转换时间，超过标准值即为不合格），采用规则判定；对于需要综合多指标研判的劣化状态（如“转换时间正常但电流曲线形态已开始偏移”），采用统计异常检测方法（如基于核密度估计的正常模式包络线，当新曲线偏离包络线超过一定程度时触发预警）。将规则判定与统计检测结果综合为0—100分的健康度评分。

趋势预测层：道岔的机械劣化通常呈线性或分段线性趋势（如润滑脂效能随时间线性下降，直到下次润滑后重置），适合采用线性退化模型或分段线性模型进行外推。模型应能识别“润滑后性能恢复”的模式，在预测时自动判断当前处于哪个润滑周期内，并据此预测下次需要润滑的时间。

输出形式：每组道岔输出健康度评分（0—100）、当前主要劣化指标的偏离程度和偏离方向、预计需要检修/润滑的时间、道岔健康度在全线所有道岔中的排名。

（3）屏蔽门系统技术方案

屏蔽门健康度建模的特点是设备数量大（29站×每站数十扇门）、单体价值低但集群故障影响大。建模策略应侧重于在大量同质设备中快速识别个体异常。

指标提取层：从屏蔽门每次开关门动作中提取以下特征：

① 运行时间指标：开门时间、关门时间、与同站同侧门体的平均值偏差；

② 电机负载指标：开关门过程中电机峰值电流、平均电流，反映门体运行阻力；

③ 事件频率指标：单位时间内的障碍物检测次数、反复开关门次数、故障报警次数；

④ 对比指标：该门体与同站同侧相邻门体的指标差异（同一站台的相邻门体承受相似的客流和环境条件，横向对比可有效排除共性干扰，突出个体异常）。

健康度评分层：屏蔽门数量众多、单体故障模式相对简单，适合采用基于统计过程控制（SPC）的方法，即为每扇门建立运行指标的控制图，当指标超出控制限（如均值±3σ）时标记为异常。综合多个指标的控制图结果，计算健康度评分。权重设定中，开关门时间和电机电流应占较高权重，因为它们最直接反映门机系统的机械状态。

趋势预测层：由于屏蔽门数量大、故障样本相对充足（5年运营积累），可以采用数据驱动的生存分析方法（如Kaplan-Meier估计或Cox比例风险模型）建立从指标异常到故障发生的时间分布模型，输出各门体在未来N天内发生故障的概率估计。

输出形式：以车站为单位输出屏蔽门健康度热力图（直观展示哪扇门健康度偏低），附全线屏蔽门健康度排名的"红黄绿"三色清单。

5. 模型输出定义与业务规则

（1）模型直接输出物

① 设备健康度看板：面向设备管理部门，以可视化看板形式展示第一批三类设备的健康度全景。蓄电池以“车号-电池组号”为粒度，道岔以“道岔编号”为粒度，屏蔽门以“站名-门编号”为粒度。每个设备单元显示当前健康度评分、近30天健康度趋势曲线、主要劣化指标的偏离程度。看板提供按健康度排序和按趋势恶化速度排序两种视图。

② RUL预测报告：面向检修计划编制人员，输出各设备预计到达各级预警阈值的日历时间（含置信区间）。报告按“需要关注的紧迫程度”排序，优先展示RUL最短的设备，并标注建议的检修窗口期。

③ 实时预警推送：面向设备监控值班人员，当设备健康度评分降至预警阈值或出现急速下降趋势时，推送预警信息至设备监控工作台。

④ 检修建议工单：当健康度评分降至检修阈值时，模型自动生成预防性维修工单建议，包含推荐检修内容（基于劣化指标判断的重点检查项）、所需备件清单（基于故障知识库的典型处置方案匹配）、建议安排的维修天窗时段（避开客流高峰和其他设备检修冲突）。

（2）维修工单闭环规则

模型的健康度预警必须与维修工单系统形成完整闭环：健康度评分降至预警阈值→自动生成预防性维修工单建议→推送至对应检修班组→检修执行并录入检修结果和复测数据→模型根据检修后数据更新健康度评分→验证检修效果（评分是否恢复至预期水平）。若检修后评分未如预期恢复，模型应标记该设备为“检修效果不佳维修工单闭环规则，提示可能存在更深层的劣化问题需要进一步排查。

6. 4号线特色适配要点

（1）蓄电池牵引系统的适配

这是本模型最具特色的适配要点。4号线采用蓄电池牵引供电方案属行业首创，缺乏成熟的行业经验参数和退化基准曲线。这一特殊性对模型设计产生三方面影响。

其一，退化基准曲线需要从零构建。传统电力牵引系统有大量行业运营数据作为退化建模的参照基准，而4号线的蓄电池系统只能依赖本线5年多的自有运营数据。模型应特别重视对这5年数据的充分挖掘，回溯分析已完成更换的电池组从新到更换全过程的退化轨迹，提炼退化模式和关键拐点特征，建立4号线专有的电池退化基准知识。

其二，无架空线区段的特殊运行工况建模。4号线部分区段无架空线，列车完全依靠蓄电池牵引运行，这些区段的深度放电工况对电池寿命的影响需要专门建模。模型应区分“有架空线区段运行（浅放电）”和“无架空线区段运行（深放电）”两种工况下的电池负载特征，评估深放电频次和深度对长期衰减速度的影响。

其三，安全裕度设计更为保守。鉴于蓄电池是列车牵引的唯一能源来源（而非传统系统中的辅助电源），电池组健康度低于安全阈值的后果严重性远高于常规系统。模型的预警阈值设计应较行业常规水平更为保守，在健康度评分的安全边界上预留更大的裕度空间。

（2）高原环境因子的系统性纳入

昆明海拔约1891米，大气压力仅约81kPa（标准大气压的80%），这一环境条件对三类设备均产生显著影响。

对蓄电池系统的影响：低气压环境下空气对流散热效率降低，电池组在相同负载下的温升更高，长期高温运行加速电池衰减。模型的温度异常指标的基线设定应基于昆明高原环境下的实测数据校准，而非直接套用厂家在标准大气压下的测试参数。

对道岔转换设备的影响：昆明昼夜温差大（日温差可达15—20℃），道岔尖轨和基本轨在一天内经历显著的热胀冷缩，影响道岔密贴和转换阻力。模型应将环境温度作为道岔电流曲线分析的重要协变量，区分“因温度变化导致的正常电流波动”和“因机械劣化导致的异常电流变化”，避免温度相关的误报。

（3）年轻化运维团队的适配

4号线运营团队年轻化，深度设备诊断经验的积累需要时间。模型的输出应充分考虑用户友好性：健康度评分应附带自然语言化的解释说明（如“该电池组健康度评分降至65分，主要原因是近3个月内阻增长率为同批次电池均值的1.8倍，建议在下一个架修天窗安排专项检测”），使非资深工程师也能理解评分的业务含义和必要的处置动作。

7. 效果评估机制

（1）技术评估指标

| 评估维度 | 评估指标 | 目标值 | 基线对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警准确性 | 预警命中率（预警后N天内实际发生故障或确认劣化的比例） | ≥75% | 当前固定周期检修的故障漏检率 |
| 预警及时性 | 平均预警提前时间（从模型预警到实际需要检修的时间差） | ≥7天（蓄电池≥30天） | 当前计划修的排期提前量 |
| 预警效率 | 误报率（预警后经检查确认设备正常的比例） | ≤25% | — |
| RUL预测精度 | RUL预测值与实际值的平均相对误差 | ≤20%（蓄电池≤15%） | — |

（2）业务效果指标

① 非计划故障停机率：模型上线后，第一批三类设备的非计划故障停机事件数较上线前同期降低目标≥30%。蓄电池系统作为最关键设备，目标更为严格，力争降低≥40%。

② 检修效率提升：通过状态修替代部分计划修，第一批三类设备的年度检修工时较上线前降低目标≥20%，检修备件消耗费用降低目标≥15%。

③ 设备可用率提升：因检修安排更精准（减少过度检修的无效停机，同时减少因故障导致的被动停机），第一批设备的综合可用率较上线前提升目标≥2个百分点。

④ 备件库存周转优化：基于RUL预测的备件需求预判，应实现备件的按需采购，降低因以防万一而过量采购导致的库存积压，目标将关键备件的平均库存周转天数缩短≥15%。

### 模型4：故障智能诊断与根因定位模型

1. 业务目标

当设备发生故障或模型3触发异常预警时，辅助检修人员快速定位故障根因并匹配最优处置方案，缩短平均故障修复时间（MTTR），提高一次修复成功率。同时，通过将分散在资深技术人员头脑中的诊断经验系统性地数字化沉淀，构建4号线专属的设备故障知识资产，降低人员更替带来的经验断层风险。这对于30年PPP运营周期中不可避免的多轮人员代际交替而言，是具有长期战略价值的知识基础设施建设。

模型解决的核心痛点是：4号线运营5年以来已积累了大量故障工单数据和处置经验，但这些经验分散在各专业资深人员的头脑中（隐性知识）和工单系统的自由格式文本描述中（半结构化知识）。新入职的检修人员面对不熟悉的故障现象时，排查路径依赖个人摸索，处置方案选择缺乏系统化的决策支持，导致排障效率低、一次修复率不高、同一故障在不同人员手中处置质量参差不齐。

2. 决策场景

场景一：正线运营故障的快速诊断与处置（实时决策，最高时效要求）。

决策主体为当班检修人员和调度员。当正线运营期间设备发生故障时（如列车蓄电池系统报警、道岔无法转换到位、屏蔽门无法关闭等），检修人员需要在极短时间内判断故障性质：是可以通过现场快速处置恢复运营的轻微故障，还是需要更换部件的严重故障，还是需要列车退出运营或道岔封锁的重大故障。调度员同时需要根据故障性质判断对行车组织的影响程度和预计恢复时间。

当前模式下，检修人员到达现场后通过目视检查、查看报警代码、凭经验逐步排查来判断故障原因。对于常见故障，经验丰富的人员可以快速处置；但对于非典型故障或复合故障（多个系统同时报警），排查过程可能耗时较长。调度员获取的故障信息通常是检修人员口头描述，对故障恢复时间的预判缺乏量化依据。

模型在此场景下应实现：检修人员输入故障现象描述（或系统自动采集报警信息），模型在秒级时间内返回“最可能的故障原因排序+对应的推荐处置步骤+预计处置时间”，同时向调度员推送故障影响评估和预计恢复时间。

场景二：检修天窗期间的故障根因深度分析（离线决策，深度分析）。

决策主体为检修工程师和技术管理人员。在非运营时段的检修天窗内，当对模型3标记为“健康度异常”的设备进行专项检测时，需要深入分析异常的根本原因。与场景一不同，此场景不要求秒级响应，但要求分析深度更大，即不仅要定位“是什么坏了”，还要回答“为什么会坏”和“是否存在关联的隐患”。

当前模式下，深度分析主要依赖资深工程师的个人经验和对设备原理的理解。对于蓄电池系统这类行业首创技术，即使是资深工程师也可能面临经验不足的困境。

模型在此场景下应实现：整合设备故障前一段时间窗口内的全维度运行数据（状态参数变化趋势、环境参数、运行工况、维修历史），进行多源数据关联分析，输出故障根因的概率排序和支撑证据链，并自动检索历史上类似故障模式的案例供参考。

辅助场景：检修培训与知识传承。决策主体为培训管理部门和新入职检修人员。模型构建过程中沉淀的故障知识库和典型案例库，可作为检修人员培训的核心教材资源，支持“基于真实案例的情景模拟训练”。这一场景不需要模型实时运行，但要求知识库的结构化程度和案例的描述质量足以支撑培训使用。

3. 核心数据输入

本模型的数据输入可分为两大类：知识类输入（构建诊断知识库的基础）和实时类输入（故障发生时用于在线诊断的数据）。

（1）知识类输入

| 编号 | 数据项 | 数据来源 | 当前就绪度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4号线全量历史故障工单（2020年至今） | 维修工单系统 | 原始数据已有，但结构化程度不足，需要大量数据清洗和标注工作 | 需要从自由文本中提取结构化信息（故障现象、原因、处置措施、耗时、更换备件） |
| 2 | 各专业设备FMEA文档 | 设备厂家技术资料 | 已有，需人工整理入库 | 需整理为“故障模式-故障原因-故障影响-推荐措施”的结构化表格 |
| 3 | 设备维修技术规程 | 设备厂家+企业内部规程 | 已有，需人工整理入库 | 需提取各类检修作业的标准操作流程、技术参数和安全注意事项 |
| 4 | 行业城轨设备故障案例库 | 行业协会/学术文献/兄弟单位经验交流 | 需整理收集 | 作为本线知识库的补充参考 |
| 5 | 资深技术人员的隐性诊断经验 | 专家访谈/知识萃取工具 | 需组织专项工作 | 通过结构化访谈提取关键经验规则（如“当道岔转换电流曲线出现XX特征时，90%的情况是XX部件问题”） |

（2）实时类输入

| 编号 | 数据项 | 数据来源 | 当前就绪度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障报警信息（报警代码、时间、设备编号） | 各子系统报警接口 | 已有 | 故障触发时自动推送 |
| 2 | 故障时间窗口内的设备运行状态数据 | TCMS/BMS/信号系统/屏蔽门系统 | 已有，需建立自动截取机制 | 按故障时间前后各30分钟自动截取 |
| 3 | 故障时的环境参数 | 环境监测系统/气象数据 | 已有 | 自动关联 |
| 4 | 该设备的维修历史（近6个月） | 维修工单系统 | 已有 | 自动检索 |
| 5 | 该设备的健康度评分历史（来自模型3） | 模型3输出 | 依赖模型3上线 | 自动调用 |
| 6 | 同类设备的近期故障统计 | 故障工单系统 | 已有 | 自动统计 |

本模型的最大数据挑战不在实时类输入（各子系统已有较好的数据采集基础），而在知识类输入的结构化整理工作。5年以上的故障工单数据虽然积累量可观，但工单中的故障描述、原因分析和处置记录大多以自由文本形式记录，存在描述不规范、术语不统一、关键信息缺失（如部分工单只记录了“已修复”但未记录具体修了什么）等问题。这些原始工单数据必须经过系统性的清洗、标注和结构化处理后，才能成为模型可用的训练数据和知识库内容。这一数据治理工作的工作量大、需要专业人员参与，是模型建设的关键瓶颈，应给予充分的时间和资源投入。

4. 模型技术方案

（1）模型类型定位

本模型属于模型引擎层三类模型中的“知识推理与匹配模型”，核心技术能力是结构化知识检索、多源数据关联推理和相似案例匹配，而非传统意义上的“训练-预测”型机器学习模型。

（2）整体技术架构

采用“知识库+推理引擎+案例库”的三层架构。

第一层：结构化故障知识库

这是整个模型的知识基础设施，也是建设工作量最大但价值最持久的组成部分。知识库按“设备类别→子系统→部件→故障模式”的层级结构组织，每个故障模式节点包含以下结构化属性：故障现象描述（包括报警代码、外在表现和关联的设备状态参数异常模式）、可能原因列表（按概率排序，每个原因标注典型数据特征和排查方法）、推荐处置措施（分为现场快速处置和返段深度检修两类，各标注预计耗时和所需资源）、历史发生频次和季节性分布、相关备件清单和备件可用性。

知识库的构建过程分为三步。

第一步是FMEA文档结构化导入：将设备厂家提供的各系统FMEA文档解析为上述结构化格式，形成知识库的初始骨架。这一步可通过文档解析技术辅助完成，但仍需专业人员审核。

第二步是历史工单数据的结构化反标注：利用自然语言处理（NLP）技术对5年历史工单的自由文本进行信息提取，识别故障现象、原因和处置措施的关键实体和关系，将提取结果映射到FMEA骨架中进行补充和修正。NLP提取的结果必须经过人工审核，不可直接入库。工单文本中的描述可能存在不准确、不完整甚至错误的情况，盲目入库会引入噪声知识。

第三步是专家知识萃取：组织各专业资深技术人员使用知识萃取相关工具，针对知识库中仍有空白或存疑的节点（特别是蓄电池系统这类行业缺乏参考的领域），以结构化访谈的方式提取专家的隐性诊断经验并录入知识库。

第二层：多源关联推理引擎

推理引擎是模型的在线诊断核心，当故障发生时执行实时推理。其工作流程为：

步骤一（信息采集）：自动收集故障触发信息，包括报警代码、故障设备编号、故障时间等，并自动截取故障前后30分钟内的设备运行状态数据、环境参数，自动检索该设备的近6个月维修历史和来自模型3的健康度评分趋势。

步骤二（知识库匹配）：以报警代码和故障现象为检索条件，在知识库中定位候选的故障模式集合。多数常见故障可以通过报警代码直接匹配到较小的候选集。

步骤三（证据推理排序）：对候选故障模式集合中的每个候选原因，基于步骤一采集的多源数据进行证据评估，检查该候选原因的典型数据特征是否与当前实际数据匹配。采用加权证据评分方法（类似贝叶斯推理的简化实现），将各维度数据的匹配程度综合为每个候选原因的置信度评分，最终输出按置信度降序排列的原因列表。

举例说明：当某列车蓄电池系统触发“电池组电压异常偏低”报警时，推理流程为：知识库匹配到三个候选原因：（A）电池单体内部短路、（B）BMS采样线路接触不良、（C）电池组深度放电后未充分恢复；推理引擎随即检查证据：查看模型3输出的该电池组近期健康度趋势（若呈持续下降则支持原因A）、检查BMS采样值与TCMS采集值的一致性（若不一致则支持原因B）、检查故障前24小时内该列车是否连续执行了多个高强度交路（若是则支持原因C）。综合各维度证据，输出排序结果如“原因A概率55%、原因C概率30%、原因B概率15%”。

这一推理引擎的技术实现不依赖复杂的深度学习模型，而是基于规则推理和加权评分的组合，其优势在于推理过程完全可追溯、可解释，检修人员可以看到“模型为什么认为原因A最可能”的完整证据链，有助于建立对模型的信任。

第三层：相似案例检索引擎

在推理引擎输出根因排序的同时，案例检索引擎从历史故障案例库中检索与当前故障最相似的历史案例，供检修人员参考借鉴。相似度的计算综合考虑多个维度：故障设备类型和型号、报警代码和故障现象的文本相似度、故障前设备状态参数的波形相似度（对于电流曲线类数据采用DTW距离度量）、故障发生的环境条件和运行工况的相似度。

案例检索的输出为“Top-5最相似历史案例”列表，每个案例附带当时的故障原因、处置措施、耗时和处置效果评价，帮助检修人员快速获取处置参考。对于蓄电池系统这类行业首创技术，历史案例的积累对于建立检修团队的经验基底尤为重要。每次成功的故障处置都应被结构化记录为新的案例，持续丰富案例库。

（3）技术方案的渐进演进路径

上述三层架构在初期以规则推理和结构化检索为主，计算资源需求低、可解释性强、适合4号线的实际技术条件。在知识库积累到一定规模（如故障案例超过数千条、覆盖主要故障模式）后，可引入机器学习方法进行增量优化。例如使用历史故障数据训练多分类模型（以故障特征为输入、故障原因为输出），用于补充规则推理引擎在处理非典型复合故障时的诊断能力。但机器学习方法应作为规则推理的补充而非替代，确保诊断结论始终可追溯、可解释。

5. 模型输出定义与业务规则

（1）模型直接输出物

① 实时诊断结果（服务于场景一）：当故障报警触发时，在30秒内输出诊断报告卡片，包含以下内容：故障概要（一句话描述：什么设备、什么故障、影响范围）、根因排序（最可能的3个原因及其置信度百分比，每个原因附2—3条支撑证据）、推荐处置步骤（针对排名第一的原因给出分步处置指引，区分“现场可处置”和“需返段检修”两种情况）、预计处置时间（基于历史同类故障的平均处置时间）、所需备件和工具清单、相似历史案例链接（点击可查看详情）。

② 深度分析报告（服务于场景二）：在检修天窗期间，对模型3标记的异常设备生成深度分析报告，包含以下内容：异常指标的时间序列回溯分析图（标注异常开始时间点和演变过程）、多源数据关联矩阵（哪些参数在异常期间同步变化、变化的时间先后关系）、根因分析推理链（从现象到原因的完整逻辑推导，可追溯到知识库中的哪条规则或哪个历史案例）、建议检修方案及预计效果。

③ 知识库更新建议（辅助场景）：每次故障处置完成后，模型对比本次实际诊断结果与知识库中的已有知识，若发现新的故障模式或新的因果关系（即知识库中未收录的情况），自动生成知识库更新建议，提交专业人员审核后入库。

（2）业务触发与流程规则

① 自动触发规则：当任一子系统触发设备故障报警时，模型自动启动诊断流程（无需人工触发），诊断结果同步推送至对应的检修人员移动端和调度工作台。同时，当模型3输出的健康度评分降至橙色/红色预警级别时，自动触发深度分析报告生成。

② 人工触发规则：检修人员可在移动端主动发起诊断请求，输入故障现象描述（支持文本输入和关键词选择两种方式），获取模型的诊断建议。这一模式尤其适用于报警系统未触发但检修人员在巡检中发现异常的情况。

③ 诊断结果与工单系统的联动：模型输出的诊断结果和推荐处置方案应直接嵌入维修工单，作为工单的“辅助诊断附件”。检修人员完成处置后，在工单中填写实际故障原因和实际处置措施，系统自动将“模型诊断vs.实际结果”进行比对记录，作为模型迭代优化的反馈数据。

④ 处置方案的分级授权：模型推荐的处置方案中，涉及“限制设备使用”“列车退出运营”“道岔封锁”等影响运营的高级别措施时，必须经调度值班主任确认后方可执行，模型仅作为辅助决策建议，不具备直接执行权限。

6. 4号线特色适配要点

（1）蓄电池系统诊断特殊性

这是本模型在4号线实施面临的最大特殊性。传统城轨车辆的牵引系统故障诊断有丰富的行业经验积累和标准化的故障模式库，而蓄电池牵引系统作为行业首创技术，其故障模式、退化路径和诊断规则缺乏行业可参考的先例。这意味着本模型的知识库中，蓄电池系统相关部分几乎需要从零构建，不能简单套用行业通用知识。具体应对策略有以下三方面：

一是充分利用4号线自身5年运营积累：虽然行业层面经验不足，但4号线自身已运营5年以上，蓄电池系统的故障和处置案例虽不算海量但已有一定积累，应将这些本线经验作为知识库的核心种子数据。

二是与设备制造商深度合作：蓄电池系统制造商掌握的测试数据、故障分析报告和技术升级信息是不可或缺的知识来源，应建立定期的技术交流机制，将制造商侧的知识同步纳入知识库。

三是建立“发现-记录-验证-入库“的快速知识沉淀机制：鉴于蓄电池系统的故障模式认知仍在快速演进中，每一次新发现的故障模式或新的诊断经验都应被视为宝贵的知识资产，通过简化的知识录入流程尽快入库，避免知识流失。

（2）多系统耦合故障的诊断复杂性

4号线的蓄电池牵引系统与传统电力牵引系统的一个重要差异在于，电池状态不仅影响牵引功能，还可能影响辅助供电系统、空调系统等的正常运行，当电池SOC（荷电状态）降至低位时，列车可能同时出现牵引力不足和辅助系统降功率运行的复合现象。模型的推理引擎应具备跨系统关联分析能力。当多个子系统同时报警时，不是孤立地对每个报警分别诊断，而是识别是否存在共同根因（如电池组劣化同时导致了牵引和辅助系统的问题），避免检修人员在多个表象问题之间反复排查而忽视了真正的根本原因。

（3）高原环境对故障模式的影响

昆明高原环境不仅影响设备的劣化速度（已在模型3中考虑），还可能改变某些故障的表现模式和发生概率。例如，低气压环境下电气设备的绝缘裕度降低，在平原城市极少发生的局部放电和绝缘击穿故障在昆明可能有更高的发生概率；高原空气含氧量较低，可能影响某些机械部件的润滑脂氧化速率和密封材料的老化模式。模型的知识库应针对昆明高原环境对各类故障发生概率的修正效应进行标注。同一故障模式在平原城市和昆明的先验概率可能不同，推理引擎在计算各候选原因的置信度时应纳入这一高原概率修正因子。

（4）运维团队年轻化与知识传承价值

4号线运维团队以年轻技术人员为主，学习能力强但深度排障经验积累不足。本模型的故障知识库和智能诊断工具，在功能层面是辅助诊断效率的工具，在知识管理层面则是将资深工程师的经验固化为可复用、可传承的组织知识资产。这一知识资产的价值会随时间不断增长，每处理一个新故障案例、每录入一条新的诊断规则，知识库的覆盖度和诊断能力就增强一分。考虑到30年运营期内将经历多轮人员交替，知识库的持续建设和维护应被定位为与设备维护同等重要的持续性工作，而非一次性的项目建设任务。在具体操作上，建议将“每次故障处置后完成知识库反馈录入“纳入检修人员的标准作业流程，并将知识贡献纳入绩效考核指标之一。

7. 效果评估机制

（1）技术评估指标

| 评估维度 | 评估指标 | 目标值 | 基线对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 诊断准确性 | Top-1诊断命中率（模型排名第一的原因即为实际根因的比例） | ≥60% | 当前无系统化辅助诊断，以"新入职人员首次判断正确率"作为参考基线 |
| 诊断覆盖性 | Top-3诊断覆盖率（实际根因出现在模型输出的前3个候选原因中的比例） | ≥85% | — |
| 诊断时效性 | 从故障报警到诊断结果呈现的端到端响应时间 | ≤30秒（实时场景） | — |
| 知识库覆盖度 | 知识库中已收录故障模式占全量已知故障模式的比例 | 第一批设备≥80%（上线时），逐年增长至≥95% | — |
| 案例库规模 | 结构化案例库中的有效案例数量 | 上线时≥500条，每年新增≥200条 | — |

（2）业务效果指标

① MTTR缩短：第一批三类设备的平均故障修复时间（从故障发生到恢复运行），模型上线后较上线前同期缩短目标≥25%。其中，正线运营故障（场景一）的MTTR缩短效果预计最为显著，目标≥30%。

② 一次修复成功率提升：检修人员首次到场即成功排除故障的比例，模型上线后较上线前提升目标≥15个百分点。一次修复失败（需返工或更换方案）的主要原因通常是初始诊断不准确导致备件或工具准备不充分，模型通过提前匹配推荐备件清单可有效改善这一问题。

③ 新人上岗效率：新入职检修人员从入职到能够独立处理常见故障的培养周期，在模型和知识库辅助下较传统师带徒模式缩短目标≥30%。

④ 知识复用率：检修人员在处理故障时主动查询知识库或采纳模型诊断建议的比例，作为知识库被信任和使用的衡量指标，目标在模型上线6个月后达到≥60%。

## （三）能耗管控决策域

### 模型5：站级能耗基线与异常诊断模型

1. 业务目标

为4号线29座车站分别建立精细化的能耗合理区间量化基线，使能源管理工作从“事后对账”模式升级为“实时监测-自动诊断-主动优化”的闭环管理模式。本模型的核心功能是在给定当日的客流水平、气象条件和设备运行模式下，精确预测每座车站每个时段的合理能耗水平，并在实际能耗偏离合理区间时自动定位偏差原因，区分“合理偏差”与“可优化偏差”，为能源管理员提供有针对性的节能干预建议。

本模型的业务价值体现在三个层面：

第一层面是异常发现能力的系统性提升：当前能耗管理主要依赖月度电费账单的同比/环比分析，这种粗颗粒度的事后分析无法及时发现站内某台空调机组效率下降、某组照明回路异常运行等局部问题。这些局部异常在月度总量中被淹没，往往持续数周甚至数月才被发现。模型将监测粒度从“月度-全站”细化到“小时-子系统”，使能耗异常能够在发生后数小时内被自动识别。

第二层面是管理决策的量化支撑：能源管理员当前缺乏“在某某条件下这座车站应该用多少电”的量化基准，节能改进措施的效果难以定量评估（不清楚节省的电量是措施带来的还是气象变化导致的）。模型提供的动态基线使节能效果可以被精确剥离和量化。

第三层面是PPP运营成本的持续控制：电费是4号线运营成本中的重大支出项，在30年PPP运营周期内，即便每年节省2%—3%的站务用电量，累计节省的金额也相当可观。

2. 决策场景

场景一：日内能耗实时监测与异常预警（实时决策）。

决策主体为能源管理值班人员和各站站长。在每日运营过程中，模型持续将各站实际能耗与动态基线进行比对。当某站某时段的实际能耗偏离基线超出合理波动范围时，模型自动触发预警并推送诊断结论。值班人员根据诊断结论判断是否需要通知车站进行现场检查或调整设备运行策略。

当前模式下的核心问题是：各站能耗数据虽然在电力监控系统（PSCADA）中可以查看，但缺乏合理值参照系。值班人员看到某站某小时用电量为一个数字，无法判断这个数字是偏高、偏低还是正常，因为合理用电量随客流、气象、时段、设备运行模式的变化而动态变化。模型的价值正在于为每一个当前状况提供一个量化的“应该是多少”。

场景二：月度能耗分析与节能策略优化（月度决策）。

决策主体为能源管理部门和运营管理层。每月末，模型输出本月各站的能耗表现评估报告，核心内容是“实际能耗vs.基线能耗”的偏差分析。将全月偏差分解为气象因素贡献、客流因素贡献、设备效率因素贡献和运行策略因素贡献，使管理层能够清晰看到：本月哪些站的能耗表现优于基线（可提炼经验推广），哪些站的能耗持续偏高且原因指向设备效率下降或策略不当（需安排针对性改善）。

当前月度能耗分析的主要手段是同比/环比，但昆明气候条件年际波动显著（如雨季来临时间早晚、持续时间长短），简单的同比环比无法剥离气象差异的影响，导致节能措施效果的评估存在较大噪声。模型提供的动态基线消除了气象和客流等外部因素的干扰，使节能措施本身的效果能够被精确度量。

场景三：年度能耗预算编制与节能目标设定（年度决策）。

决策主体为运营管理层和财务部门。每年第四季度编制下一年度的能耗预算和节能目标时，模型可基于客流增长预测（模型1的输出）和历史气象统计规律，预测下一年度各站的基线能耗总量，为预算编制提供量化依据。同时，通过模型分析识别出的各站节能潜力（持续偏高的能耗中有多大比例属于可优化部分），为节能目标的设定提供科学依据，避免目标过高（不可实现）或过低（未充分挖掘潜力）。

3. 核心数据输入

（1）站级能耗计量数据

| 编号 | 数据项 | 来源系统 | 更新频率 要求 | 当前 就绪度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站总用电量 | PSCADA/电力监控系统 | 15分钟/小时级 | 已有 | 各站变电所进线总表读数 |
| 2 | 环控系统用电量（空调主机、冷冻水泵、冷却水泵、通风机组） | PSCADA/BAS联动 | 15分钟/小时级 | 需确认分项计量覆盖度 | 环控用电通常占站务总能耗的40%—60%，是最大的单项子系统；需确认各站是否具备环控子系统级别的独立电表 |
| 3 | 照明系统用电量 | PSCADA | 小时级 | 需确认分项计量覆盖度 | 含公共区照明、设备区照明、出入口照明 |
| 4 | 动力设备用电量（扶梯、电梯、排水泵等） | PSCADA | 小时级 | 需确认分项计量覆盖度 | 扶梯启停策略对能耗影响较大 |
| 5 | AFC及通信信号设备用电量 | PSCADA | 小时级 | 相对稳定 | 此类负荷相对恒定，异常波动通常指示设备故障 |
| 6 | 屏蔽门系统用电量 | PSCADA | 小时级 | 需确认 | 与列车停靠次数和客流相关 |

分项计量覆盖度是本模型的关键数据前提。若各站仅有全站总表而缺乏子系统级别的分项电表，则异常诊断的精度将大幅受限，即模型只能判断全站能耗偏高，但无法直接定位是环控偏高还是照明偏高。建议在模型建设前摸底各站的分项计量现状：对于已有分项电表的车站直接接入数据，对于缺失分项电表的车站，短期可通过BAS系统记录的设备运行状态（开关机时间、运行频率等）结合设备额定功率进行间接估算，中长期应推动分项电表的补装。

（2）昆明高原气象数据

| 编号 | 数据项 | 来源系统 | 更新频率 要求 | 当前 就绪度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外温度 | 气象数据接口/车站环境监测 | 小时级 | 已有 | 昆明年均温约15.5℃，夏季极端高温少见，冬季无严寒，但日间峰值可达28—30℃ |
| 2 | 相对湿度 | 气象数据接口 | 小时级 | 已有 | 雨季（5—10月）湿度显著升高，直接影响空调除湿负荷 |
| 3 | 大气压力 | 气象数据接口 | 小时级 | 已有 | 年均约81kPa，影响风机风量和制冷系统效率 |
| 4 | 降雨量/降雨状态 | 气象数据接口 | 小时级 | 已有 | 雨季降雨对空调负荷有双重影响：降温效应降低冷负荷，同时增加湿负荷 |
| 5 | 日出日落时间 | 日度 | 已有 | 影响照明系统的自然光补充和开灯时间策略 |  |

（3）客流与运营数据

| 编号 | 数据项 | 来源系统 | 更新频率 要求 | 当前 就绪度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各站每小时进出站客流量 | AFC系统/模型1输出 | 小时级 | 已有 | 客流产生的人体散热是车站热负荷的组成部分，高客流站与低客流站的环控能耗基线差异显著 |
| 2 | 列车停靠次数和停站时间 | ATS系统 | 实时 | 已有 | 影响屏蔽门动作频次和隧道活塞风效应 |
| 3 | 运营时段标记 | 运营日历 | 日度 | 已有 | 工作日/周末/节假日/特殊运营日（如旅游旺季加班运营） |

（4）设备运行状态数据

| 编号 | 数据项 | 来源系统 | 更新频率 要求 | 当前 就绪度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环控系统运行模式与参数 | BAS系统 | 实时/15分钟 | 已有 | 含空调主机启停状态、设定温度、冷冻水供回水温差、风机频率；4号线取消轨道排热系统后的环控运行模式是特色数据 |
| 2 | 照明回路启停状态 | BAS系统 | 实时 | 已有 | 含各照明回路的开关状态和调光级别 |
| 3 | 扶梯运行状态 | BAS/扶梯控制系统 | 实时 | 已有 | 含各台扶梯的运行/待机/停用状态和运行方向 |
| 4 | 车站环境参数实测值 | BAS环境传感器 | 15分钟 | 已有 | 含站厅/站台温度、湿度、CO₂浓度，反映环控系统的实际调控效果 |

4. 模型技术方案

（1）模型类型定位

本模型属于模型引擎层三类模型中的“回归预测模型+异常检测模型”的组合，前半部分（基线建立）是回归预测问题，后半部分（异常诊断）是可解释的异常归因问题。

（2）整体技术架构

采用“基线预测层-偏差检测层-归因诊断层”三层架构。

第一层：动态基线预测

为每座车站建立独立的能耗基线回归模型，以“在当前外部条件下该站的合理能耗水平”为预测目标。

建模方法选择：推荐采用梯度提升回归树（如XGBoost或LightGBM）作为基线预测的核心算法。选择该方法的理由包括：一是能够自然处理特征间的非线性关系和交互效应（如“高温+高湿”对空调负荷的交互影响远大于两者的简单叠加）；二是对缺失值有良好的内置处理能力（气象数据偶发缺失时仍可稳健预测）；三是模型自带特征重要性评分，直接支持后续的归因诊断层。

输入特征体系设计：

① 气象特征组：室外温度（当前值、日均值、前24小时均值）、相对湿度（当前值、日均值）、大气压力（日均值，虽然变化幅度较小但作为昆明高原特征纳入）、降雨状态（是否降雨、小时降雨量）。其中温度采用多时间尺度表示（当前值捕捉即时影响，日均值和前24小时均值捕捉建筑蓄热效应）。

② 客流特征组：该站该时段的客流量（可使用模型1的预测值或AFC实时统计值）、客流量与该站历史同时段均值的偏差率（捕捉异常客流事件的影响）。

③ 时间特征组：小时索引（0—23，用于捕捉日内能耗周期模式）、星期索引（1—7）、工作日/非工作日标记、月份（捕捉季节效应）、是否节假日、是否旅游旺季（昆明旅游旺季通常为6—10月，部分站点客流结构随旅游季节显著变化）。时间特征采用周期编码（正弦/余弦变换）处理，而非简单的类别编码，以反映时间的周期性连续变化。

④ 设备运行模式特征组：环控系统运行模式编码（全新风/混合风/空调制冷/空调制热等，4号线因取消轨道排热系统而有独特的运行模式组合）、当前运行的空调主机台数、扶梯运行台数和方向配置。需要注意的是，设备运行模式特征的引入存在一个设计取舍：若将运行模式作为输入特征，则基线预测的含义是“在当前运行模式下的合理能耗”；若不引入运行模式特征，则基线含义是“在当前外部条件下无论什么运行模式都应该达到的能耗水平”。前者适合诊断设备效率问题（同一运行模式下能耗偏高说明设备效率下降），后者适合诊断运行策略问题（能耗偏高可能是因为运行模式选择不当）。建议采用双模型策略：建立一个含运行模式特征的基线模型（Model-A）和一个不含运行模式特征的基线模型（Model-B），两者配合使用可以区分设备效率问题和运行策略问题（详见归因诊断层说明）。

训练数据选择：使用各站2020年以来的历史运营数据进行训练，但需剔除已知的异常期间数据（如设备大修期间的非正常能耗、疫情期间的异常低客流运营等），确保基线模型学习的是正常运营条件下的合理能耗模式。

第二层：偏差检测

将每个“站×小时”的实际能耗与基线预测值进行比对，计算偏差率：偏差率 =（实际能耗 - 基线预测值）/ 基线预测值×100%。

偏差的判定不采用简单的固定阈值，而是采用动态阈值：基线预测模型同时输出预测值的置信区间（可通过分位数回归或预测残差的历史分布估计），当实际值落在置信区间之外时触发异常标记。建议初始使用95%置信区间作为预警边界，99%置信区间作为报警边界。之所以采用动态阈值而非固定的±15%阈值，是因为不同车站、不同时段的能耗波动幅度本身存在差异：大站高峰期的能耗波动可能较大（±15%属正常），小站低谷期的能耗波动较小（±8%可能已属异常）。动态阈值自适应地调整了这种差异。

此外，偏差检测不仅关注单次偏差，还应关注连续偏差模式，单个小时的轻微偏高可能属于正常波动，但连续多个小时的持续偏高（即使每个小时的偏差都未超出单次预警阈值）往往指示真实的系统性问题。设计累积偏差检测规则：若某站连续N个小时（建议N=4）的偏差率均为正值且累积偏差超过阈值，触发“持续偏高”预警。

第三层：归因诊断

归因诊断是本模型最具业务价值的部分，不仅告诉能源管理员“能耗偏高了”，更告诉他们“为什么偏高、是否需要干预、如何干预”。归因诊断分以下三步执行：

第一步：排除合理偏差因素。检查偏差时段内是否存在已知的合理偏差原因，包括：客流量是否出现异常增长（如大型活动导致的临时客流激增）、气象条件是否超出历史正常范围（如异常高温天气）、是否处于特殊运营模式（如延长运营时间）。若偏差可完全由这些外部因素解释，则标记为合理偏差并注明原因，无需进一步诊断。

第二步：定位偏差的子系统来源。利用分项计量数据（若可用），将全站总偏差分解到各子系统，包括环控偏差、照明偏差、动力偏差和其他偏差。在分项电表不完善的车站，利用BAS系统记录的设备运行状态变化进行间接推断：若偏差时段内空调主机的运行功率上升而照明和扶梯运行状态未变，则偏差主要来自环控系统。

第三步：区分设备效率问题与运行策略问题。这一步利用前述的双模型策略实现，将实际能耗分别与Model-A（含运行模式特征）和Model-B（不含运行模式特征）的基线进行比对。若实际能耗偏离Model-B基线但未偏离Model-A基线，说明能耗偏高的原因是运行模式选择本身（在当前运行模式下能耗是合理的，但当前外部条件下本可以选择更节能的运行模式），诊断结论指向“运行策略优化机会”。若实际能耗偏离Model-A基线（即使在当前运行模式下能耗也不合理），说明存在设备效率下降问题，诊断结论指向“设备检查需求”。

归因诊断还利用梯度提升模型自带的特征重要性和SHAP（SHapley Additive exPlanations）值分析能力。对于每一次异常偏差事件，计算各输入特征对偏差的SHAP贡献值，量化回答“温度升高贡献了多少偏差、客流增长贡献了多少偏差、设备运行模式变化贡献了多少偏差”。SHAP值的可加性确保了各因素的贡献之和等于总偏差，使归因结论在数学上自洽，避免了传统定性分析中归因模糊的问题。

5. 模型输出定义与业务规则

（1）模型直接输出物

① 实时能耗监测看板（服务于场景一）：以全线29站为总览视图，每座车站显示当前小时的能耗状态，包括实际能耗值、基线预测值、偏差率、偏差状态标记（绿色正常/黄色关注/红色异常）。支持点击单站进入详情，查看该站24小时能耗趋势曲线（实际值与基线的对比）、分子系统能耗分解（若分项计量可用）和当前异常事件的诊断结论。看板还提供全线能耗排名视图，按偏差率降序排列29站，突出显示偏差最大的车站，帮助能源管理员快速聚焦需要关注的重点站。

② 异常诊断推送（服务于场景一）：当偏差检测触发预警或报警时，自动向能源管理员推送简明诊断卡片，格式为：“【站名】【时段】能耗偏高/偏低【X%】，主要原因：【归因结论】，建议措施：【具体建议】”。诊断结论按原因类型使用不同的表述模板，例如：“主要原因：环控系统能耗偏高约X kWh，同期客流和气象条件正常，空调主机COP（制冷性能系数）较基线下降约Y%，建议安排空调系统效率检查”；或“主要原因：客流量较基线假设增长Z%导致环控负荷合理上升，建议无需干预”。

③ 月度能耗分析报告（服务于场景二）：自动生成月度报告，核心内容包括：全线各站本月实际能耗vs.基线能耗的汇总对比表（标注各站的月度综合偏差率和偏差总量）、偏差分解分析（将全月偏差拆分为气象因素贡献、客流因素贡献、设备效率因素贡献和运行策略因素贡献，以可视化方式呈现各因素的贡献占比）、节能亮点站和改善需求站的识别（按偏差率排序，标注持续表现优于基线的车站和持续偏高的车站）、下月预测展望（基于气象和客流预测输出下月各站的基线能耗预估）。

④ 年度能耗预算支撑数据（服务于场景三）：基于历史气象统计规律和客流增长预测，输出下一年度各站各月的基线能耗预测值和合理波动区间，作为年度能耗预算编制的量化参考。

（2）运行策略优化建议规则

当Model-B基线分析发现某站持续存在运行策略优化空间时（如在低客流时段仍按高客流模式运行环控系统），模型输出具体的策略调整建议，包括建议调整的设备、目标运行模式和预计节省的电量。建议推送给能源管理部门和各站站长，由管理层评估后决定是否实施。策略建议不自动执行，保留人工决策权。

6. 4号线特色适配要点

（1）昆明“春城”气候对能耗基线的独特影响

昆明气候常被简化描述为“四季如春”，但从能耗建模角度，昆明的气候特征远比“四季如春”复杂，存在几个显著影响能耗基线的特殊性。

其一，干湿季分明的湿度变化。昆明的雨季（5—10月）和旱季（11—4月）划分鲜明，旱季相对湿度可低至20%—30%，雨季可升至70%—85%。从能耗角度看，旱季低湿度意味着空调几乎无除湿负荷，环控能耗主要由温度驱动；雨季高湿度使空调除湿负荷显著增加，且雨季多阴天降低了辐射热负荷。两个季节的能耗驱动因素构成截然不同。基线模型应能自动捕捉这一季节性结构转变，建议在特征工程中引入“旱季/雨季”标记或用湿度阈值进行条件分段。

其二，昼夜温差大。昆明典型日温差可达12—18℃，清晨气温可低至8—10℃而午后升至25—28℃。这意味着车站在一天内可能经历“无需空调→需要制冷→回到无需空调”的运行模式转换，日内能耗曲线的波动幅度大于日温差较小的城市。基线模型的小时级建模粒度能够捕捉这一日内波动，但需确保温度特征的时间分辨率与能耗响应的时间常数匹配（车站建筑的蓄热效应使能耗响应滞后于温度变化约1—2小时，特征设计中应包含滞后温度项）。

（2）取消轨道排热系统后的环控特殊性

4号线取消了传统的轨道排热风机系统，这一设计决策改变了车站环控系统的负荷构成和运行策略。在传统设计中，轨道排热系统用于将列车制动和空调冷凝产生的热量从隧道内排至站外，其能耗本身是站务能耗的重要组成部分，同时其运行效果直接影响空调系统的冷负荷。4号线取消该系统后，隧道内余热的散排主要依赖活塞风效应（列车运行产生的空气流动带动的自然通风）和车站通风系统的组合作用。

这一特殊性对基线模型的影响体现在两个方面。一是能耗构成与行业通用模型不同：行业内通用的车站能耗基线模型通常将轨道排热风机能耗作为一个独立的子项建模，4号线无此子项，不能直接套用行业模型的特征结构和参数。二是列车行车密度对车站热环境的影响路径改变：在有轨道排热系统的线路中，列车行车密度增加→隧道热负荷增加→轨道排热风机功率增加→站务能耗增加，这一路径清晰且主要由排热系统承担；在4号线，行车密度增加→隧道热负荷增加→活塞风效应增强（部分对冲）→但无主动排热手段→车站空调系统承担更多冷负荷→空调能耗增加，这一路径中行车密度对空调负荷的影响更为直接和显著。基线模型应将列车行车密度（可用该站每小时列车停靠次数表征）作为一个独立的输入特征纳入，以捕捉上述间接能耗影响。

（3）与旅游客流的联动

昆明作为著名旅游城市，部分4号线车站（如连接交通枢纽或旅游景区的站点）在旅游旺季会出现客流结构变化。旅游客流携带大件行李比例高、站内停留时间较通勤客流更长、客流的日内分布曲线与通勤客流不同。这些特征影响车站热负荷（人员滞留时间越长、人体散热对车站热环境的贡献越大）和设备负荷（扶梯、电梯的使用强度）。基线模型在旅游旺季应适当上调受旅游客流影响较大站点的能耗基线，避免将旅游季节的正常能耗增长误判为异常。

7. 效果评估机制

（1）技术评估指标

| 评估维度 | 评估指标 | 目标值 | 基线对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线预测精度 | 各站小时级能耗基线预测的平均绝对百分比误差（MAPE） | ≤10%（全站总量），≤15%（子系统分项） | 精度达标意味着基线足够准确，偏差判断可信 |
| 异常检测灵敏度 | 真实异常事件被模型检测到的比例（召回率） | ≥80% | 以事后确认的设备故障或运行策略不当事件为基准 |
| 异常检测精确度 | 模型标记的异常事件中确属真实异常的比例（精确率） | ≥70% | 过低的精确率会导致管理人员“预警疲劳” |
| 归因诊断准确性 | 模型归因结论（设备问题/策略问题/合理偏差）与事后核实结论一致的比例 | ≥75% | 归因准确性是诊断价值的核心衡量 |

（2）业务效果指标

① 站务用电量降低：模型上线运行并配合管理措施执行后，29站整体站务用电量较上线前同期降低目标≥3%—5%（按气象和客流校正后的可比口径计算）。这一目标设定考虑了两个因素：一是4号线运营仅5年多，能耗管理虽有提升空间但不太可能像老旧线路那样存在巨大的浪费（老线改造节能率可达10%以上，新线的空间相对较小）；二是3%—5%的节能率即使保守，在30年运营周期内累积的电费节省也相当可观。

② 能耗异常发现时效：从异常发生到被发现的平均时间，模型上线后由当前的“数天至数周”（依赖月度账单分析）缩短至“数小时”（实时监测和自动预警），缩短幅度目标≥90%。

③ 环控系统运行策略优化率：基于模型建议调整环控运行策略（如在低客流时段切换至节能模式、优化空调设定温度等）的站点比例和调整频次，作为模型建议被实际采纳的间接衡量指标。

④ 能耗预算编制精度：年度能耗预算与实际能耗的偏差率，模型上线后较上线前缩小目标≥30%，使财务预算更加准确。

### 模型6：牵引能耗优化模型

1. 业务目标

通过数据驱动的列车运行策略优化和运行图能耗协同编排，降低4号线全线牵引能耗，提升再生制动能量利用率，在确保安全和服务质量的前提下实现牵引能耗的系统性节降。

牵引能耗是4号线最大的单项能耗支出。以行业一般水平估算，牵引用电通常占城轨线路总用电量的40%—50%以上，是所有节能措施中降本杠杆最大的领域，牵引能耗每降低1个百分点所节省的绝对电量，远超站务能耗同比例节省的量级。

4号线在牵引能耗优化方面具备两个独特的硬件优势和一个独特的优化空间。第一个硬件优势是取消了车载制动电阻，传统线路在再生制动能量无法被邻车吸收时，由车载制动电阻将多余能量转化为热量耗散，而4号线取消制动电阻后，再生能量的利用或回馈成为必选路径而非可选方案，这从系统层面杜绝了电阻耗散这一最大的能量浪费环节。第二个硬件优势是配置了地面能量回馈装置，当再生能量既无法被邻车吸收也无法在直流牵引网内消纳时，地面回馈装置将其逆变为交流电回馈至中压配电网，实现能量的系统级回收。这两个硬件优势为牵引能耗优化奠定了良好的基础设施条件。独特的优化空间在于：当前运行图编制以客流匹配和正点率为主要目标，未将再生制动能量匹配纳入优化考量，即未系统性地利用“让一列车的制动再生电能被相邻的牵引列车实时吸收”的节能机会。在有地面回馈装置保底的前提下，通过运行图的精细优化使更多再生能量直接被邻车吸收（直流网内直接利用的效率高于经回馈装置交-直-交多次转换的效率），是一个投入小但收益稳定的优化方向。

本模型应与运输组织决策域的运力优化模型（模型2）协同工作，在运行图编制时同步兼顾运力匹配和能耗优化，实现“客流-运力-能耗”的三维协同优化。需明确的优先级原则是：安全第一、服务质量第二、能耗优化第三，即能耗优化建议不得以牺牲行车安全和旅客服务水平为代价。

2. 决策场景

场景一：运行图编制阶段的能耗协同优化（离线决策，低频但高影响力）。

决策主体为运行图编制团队和运营管理层。4号线的基本运行图通常以季节或客流阶段为周期进行编制或调整（如夏季图、冬季图、旅游旺季图等），每次运行图调整是一次重要的运营决策。当前运行图编制的核心输入是客流需求（各时段的发车间隔和编组要求）和运行时分标准（各区间的运行时间），能耗因素尚未系统性纳入。

本模型在此场景下的功能是：在运行图编制完成后（或在编制过程中迭代），对运行图方案进行牵引能耗仿真评估，输出该方案下的全日牵引能耗预测值和再生能量利用率估计值。更进一步，模型可探索在满足客流需求和运行时分约束的前提下，对发车时刻进行小幅度微调（秒级至十秒级调整），使同一供电区段内相邻列车的制动-牵引时间重叠度最大化，从而提升再生能量的直接邻车吸收率。模型输出微调建议和对应的预计节能量，供运行图编制团队评估采纳。

场景二：区间运行速度策略的优化建议（离线决策/准在线辅助）。

决策主体为列车驾驶操作规程制定部门（若为自动驾驶则为ATO参数设定部门）。各站间区间的列车运行速度曲线（牵引-巡航-惰行-制动的时间分配和速度节点）直接决定了该区间的牵引能耗。当前速度曲线的设计主要基于区间运行时分标准和安全限速要求，惰行策略（在什么位置、什么速度切断牵引让列车依靠惯性滑行）的优化空间尚未充分挖掘。

模型在此场景下的功能是：基于各区间的线路纵断面数据（坡度、限速、曲线半径）、列车牵引和制动特性曲线以及昆明低气压对空气阻力的影响，针对每个站间区间计算在满足运行时分约束下的能耗最优速度曲线——确定最优的惰行切入点和惰行终止速度，实现同样的区间运行时间下牵引能耗最小化。优化后的速度曲线以“推荐驾驶操纵曲线”或“ATO优化参数表”的形式输出。

场景三：日常运营中的能耗监测与对标分析（在线监测，中频）。

决策主体为能源管理员和调度管理人员。在日常运营中，模型持续监测全线实际牵引能耗并与优化基线进行对标。当实际牵引能耗明显高于模型预测的合理水平时，分析偏差原因（是因为运行图调整、临时限速、列车性能劣化还是驾驶操纵偏差）。此场景与模型5（站级能耗基线）形成互补：模型5关注站务用电的精细化管理，模型6关注牵引用电的优化监测，两者合计覆盖了4号线几乎全部的用电支出。

此外，本模型在此场景下还持续监测地面能量回馈装置的实际运行数据，评估回馈装置的利用率和回馈电量。回馈装置的高利用率从一个侧面反映了再生能量未能被邻车充分吸收（否则能量会在直流网内直接消纳而不需要经回馈装置），这一数据为运行图微调提供了反馈信号。

3. 核心数据输入

（1）线路基础设施数据

| 编号 | 数据项 | 来源系统 | 更新频率 要求 | 当前 就绪度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28个站间区间的线路纵断面数据（坡度、里程） | 线路设计资料 | 静态（线路改造时更新） | 已有 | 列车运行仿真的基础输入 |
| 2 | 各区间限速信息 | 信号系统/限速命令 | 准静态（限速调整时更新） | 已有 | 含永久限速（线路设计限速）和临时限速 |
| 3 | 曲线半径和超高数据 | 线路设计资料 | 静态 | 已有 | 影响曲线附加阻力计算 |
| 4 | 供电分区划分 | 供电系统设计资料 | 静态 | 已有 | 确定哪些区间的列车共享同一供电区段，这决定了再生能量直接邻车吸收的物理边界 |
| 5 | 地面能量回馈装置的安装位置和容量 | 静态 | 已有 | 确定回馈装置的覆盖范围和回馈能力上限 |  |

（2）列车性能数据

| 编号 | 数据项 | 来源系统 | 更新频率 要求 | 当前 就绪度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列车牵引特性曲线（牵引力-速度关系） | 车辆设计资料/TCMS | 静态（新车型投用时更新） | 已有 | 蓄电池牵引模式下的牵引特性可能随SOC变化 |
| 2 | 列车制动特性曲线（制动力-速度关系） | 车辆设计资料/TCMS | 静态 | 已有 | 含再生制动力和摩擦制动力的分配关系 |
| 3 | 列车基本阻力公式参数（Davis公式系数） | 车辆设计资料/实测标定 | 静态（需昆明高原环境下标定） | 需确认是否有高原标定值 | 标准Davis公式中的空气阻力项与气压成正比，需用昆明实际气压修正 |
| 4 | 列车编组质量（空载/满载） | 车辆设计资料 | 静态 | 已有 | 不同载客量下列车质量不同，影响牵引和制动能耗 |
| 5 | 蓄电池SOC对牵引性能的影响关系 | 车辆厂家资料/TCMS数据挖掘 | 需建立 | 需专项分析 | 4号线特有：当电池SOC降至较低水平时，牵引系统可能限功率运行，影响速度曲线优化的可行域 |

（3）运行图与实际运行数据

| 编号 | 数据项 | 来源系统 | 更新频率 要求 | 当前 就绪度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 当前运行图（计划发车时刻、停站时间、区间运行时分） | ATS系统 | 按运行图调整周期 | 已有 | 运行图优化的基础输入 |
| 2 | 列车实际运行轨迹数据（各站实际到发时刻） | ATS系统 | 实时 | 已有 | 用于对标分析计划vs.实际的偏差 |
| 3 | 列车实际速度曲线数据 | TCMS/ATP | 每次运行 | 需确认采集粒度和可回传性 | 理想情况下需秒级速度-位置数据，用于实际驾驶策略与优化策略的对比 |
| 4 | 各列车各区间的实际牵引能耗数据 | TCMS电能计量 | 每个区间 | 需确认 | 若TCMS具备区间能耗计量，可直接获取；否则需通过供电系统的变电所级计量间接估算 |

（4）供电系统数据

| 编号 | 数据项 | 来源系统 | 更新频率 要求 | 当前 就绪度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各牵引变电所的功率和电能计量数据 | PSCADA | 15分钟/小时级 | 已有 | 可反映各供电区段的总牵引能耗 |
| 2 | 地面能量回馈装置的运行数据（回馈功率、回馈电量、启动次数） | PSCADA/回馈装置监控 | 实时/15分钟 | 已有 | 衡量再生能量利用情况的关键数据 |
| 3 | 直流牵引网电压数据 | PSCADA | 实时 | 已有 | 牵引网电压偏高反映再生能量过剩（吸收不充分），是优化空间的信号 |

（5）环境数据

| 编号 | 数据项 | 来源系统 | 更新频率 要求 | 当前 就绪度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 气象数据接口 | 小时级 | 已有 | 影响列车空调辅助系统能耗（与牵引能耗间接相关） |

本模型最关键的数据缺口可能存在两方面：一是列车区间级实际牵引能耗数据的可获取性，若TCMS不具备逐区间的能耗分项计量功能（部分车辆厂家仅提供全列车累计能耗），则需通过供电系统的变电所级计量数据结合列车位置信息进行间接估算，精度会有所下降；二是列车实际速度-位置曲线的数据回传，区间速度曲线优化需要将优化曲线与实际驾驶曲线进行对比，若TCMS的秒级速度数据仅存储在车载端而无法实时回传至地面系统，则需依赖列车回库后的离线数据下载，降低了分析的时效性。

4. 模型技术方案

（1）模型类型定位

本模型属于模型引擎层三类模型中的“优化决策模型”，核心技术能力是约束优化和物理仿真，而非统计学习。与前述的预测和诊断类模型不同，本模型的核心是一个基于物理方程的列车运行仿真引擎加上一个数学优化求解器。

（2）整体技术架构

采用“列车运行仿真引擎-区间速度策略优化-运行图能耗协同优化”三层架构。

第一层：列车运行仿真引擎

这是整个模型的物理基础，建立4号线列车在各区间运行的能耗仿真模型，能够在给定线路条件、列车参数和速度策略下精确计算牵引能耗和再生制动能量。

仿真引擎基于列车纵向动力学方程建立，核心方程为Newton第二定律的列车运动应用：列车质量（含旋转质量折算系数）乘以加速度等于牵引力减去各项阻力之和（基本运行阻力、坡道附加阻力、曲线附加阻力）再减去制动力。其中基本运行阻力采用修正后的Davis公式计算，坡道附加阻力由线路纵断面数据确定，曲线附加阻力由曲线半径确定。

昆明高原环境对仿真引擎的关键修正：Davis公式中的空气阻力项（与空气密度成正比、与速度平方成正比）需要用昆明的实际空气密度进行修正。在标准大气压（101.325kPa）和15℃条件下，空气密度为1.225 kg/m³；在昆明典型条件（81kPa、15℃）下，空气密度约为0.98 kg/m³，降低约20%。这意味着空气阻力项减小约20%，在列车中高速运行时（空气阻力占比增大）的影响尤为显著。仿真引擎必须使用修正后的空气密度值，否则会系统性高估空气阻力、低估惰行滑行距离、给出非最优的惰行策略建议。

仿真引擎对每个区间的计算输出包括：牵引阶段的耗电量、再生制动阶段的发电量、区间运行时间、到达末端站的速度和到达时刻。仿真引擎需经过实际运行数据的标定验证。将仿真计算的区间能耗与实测的区间能耗进行对比，调整仿真模型参数直至偏差在可接受范围内（目标MAPE≤5%）。

蓄电池牵引的特殊建模需求：在列车进入无架空线区段完全依靠蓄电池牵引运行时，牵引系统的出力特性可能与有架空线区段（直流母线供电）不同。电池组在不同SOC水平下的内阻变化导致端电压变化，进而可能影响逆变器的电压工作点和牵引电机的出力特性。仿真引擎应能区分两种供电模式下的牵引特性差异，特别是在电池SOC较低时可能出现的限功率运行对速度曲线优化的约束影响。

第二层：区间速度策略优化

基于仿真引擎，对每个站间区间求解能耗最优的速度策略。

优化问题的数学定义为：在满足区间运行时分约束（到达下一站的时间等于运行图规定的区间运行时间，允许一定的弹性裕量）、速度上限约束（不超过各位置的限速值）和舒适性约束（加速度和减速度不超过乘客舒适性标准）的条件下，最小化该区间的净能耗（牵引耗电量减去再生制动发电量）。

最优速度策略的一般形式是“最大牵引加速→巡航（可选）→惰行→最大再生制动进站”的四阶段组合，核心决策变量是惰行切入点（在什么位置从牵引或巡航状态切换到惰行状态）和惰行终止速度（惰行到什么速度开始制动进站）。对于线路纵断面复杂的区间（如先上坡后下坡），最优策略可能包含多段惰行或多段牵引的复杂组合。

求解方法：采用基于动态规划（DP）或序列二次规划（SQP）的数值优化方法求解。动态规划将区间离散为位置步长（如每10米），在每个位置步长上枚举可行的控制动作（牵引/巡航/惰行/制动），通过逆向递推求解全局最优策略；序列二次规划则将连续的速度曲线参数化为少量决策变量后求解。两种方法各有优劣：动态规划适合处理复杂约束和非凸问题，但计算量随离散精度指数增长；SQP计算效率高但可能陷入局部最优。建议优先采用动态规划方法确保全局最优性，在计算效率成为瓶颈时再考虑SQP近似。

优化结果的实用化处理：纯粹的数学最优速度曲线可能包含频繁的微小控制切换，在实际操纵（人工驾驶或ATO）中难以精确执行。需要对优化结果进行实用化平滑处理。将速度曲线简化为少量关键操纵节点（如“在里程K处、速度V时切入惰行"），以操纵指导表的形式呈现，使驾驶员或ATO系统能够方便执行。

第三层：运行图能耗协同优化

这是本模型最具创新性的技术层。在运行图层面优化列车间的时刻协调，提升再生制动能量的直接邻车吸收率。

物理原理说明：当一列车在某站制动进站时产生的再生电能注入直流牵引网，若同一供电区段内有另一列车正处于牵引加速状态，则再生电能可直接经牵引网被吸收，能量传输效率高（仅有线路电阻损耗）；若无邻车吸收，再生电能导致牵引网电压上升，当电压达到地面回馈装置的启动阈值时由回馈装置将电能逆变回馈至中压配电网，虽然实现了能量回收但经历了直流-交流-变压的多级转换，效率低于直接邻车吸收。因此，在不影响运营服务的前提下，通过微调相邻列车的发车时刻，使制动列车和牵引列车在时间上尽可能重叠，是提升能量利用效率的有效手段。

优化方法：将运行图中各列车在各站的到发时刻作为决策变量（在原计划时刻附近的允许微调范围内调整），以全线全日的“再生能量直接邻车吸收率”最大化为目标函数，约束条件包括各列车的区间运行时分不变（仅调整发车时刻的相位关系）、最小发车间隔不违反（安全约束）、终点站折返时间满足最低要求、客流服务频率不降低（模型2输出的各时段发车间隔要求作为硬约束）。这是一个大规模整数规划问题（涉及全日所有列车在所有车站的时刻），可通过分解策略降低求解难度：先按供电区段分解为若干子问题分别优化，再在全线层面协调各子问题的边界条件。

优化的实际可调空间评估：需要务实评估微调发车时刻的实际可行空间。在高峰期，发车间隔已接近系统最小追踪间隔，可调整的余地极小；在平峰和低谷期，发车间隔较大，微调数秒至数十秒对客流服务几乎无影响，可调空间较大。因此，运行图能耗优化的主要收益预计来自平峰和低谷时段。这与直觉一致：高峰期列车密度高，制动和牵引列车自然重叠的概率已较高；低谷期列车密度低，制动-牵引时间重叠的概率低，优化空间更大。

（3）与模型2的协同接口

本层的运行图能耗优化与模型2的运力配置优化需要共享运行图方案空间：模型2确定各时段的最优发车间隔和编组方案（保障客流匹配），本层在模型2的方案框架内进行发车时刻的能耗优化微调。两个模型的协同可通过迭代方式实现：模型2先输出满足客流需求的运行图骨架（各时段发车间隔）→模型6在骨架约束下优化具体发车时刻→若优化结果对服务质量有微小影响则反馈至模型2重新评估→迭代至收敛。

5. 模型输出定义与业务规则

（1）模型直接输出物

① 各区间最优速度策略表（服务于场景二）：以“区间名-方向-载客率等级”为粒度，输出每个区间的推荐操纵策略。输出形式为操纵节点表，每个节点包含位置（里程）、动作（牵引/惰行/制动）、目标速度，附带该策略较当前策略的预计节能百分比。对于ATO运营的列车，输出为可导入ATO系统的参数文件格式；对于人工驾驶的列车，输出为驾驶员可参考的操纵建议卡片（以简明图示展示关键操纵点）。

② 运行图能耗评估报告（服务于场景一）：对任一运行图方案，输出全日牵引能耗仿真预测值、再生制动能量总产生量、邻车直接吸收量、回馈装置回馈量、线路损耗量，以及再生能量利用率（直接吸收量 / 总产生量）。报告以时间轴形式展示全日各时段的能耗分布和再生能量利用率分布，标注利用率最低的时段和区段（即优化空间最大的位置）。

③ 运行图微调建议（服务于场景一）：在运行图编制或调整阶段，输出经过能耗优化的发车时刻微调方案，明确标注各列车各站的建议微调量（秒），以及微调后预计的全日能耗节省量和再生能量利用率提升幅度。微调方案以可视化方式呈现：以运行图图表为基础，用不同颜色标注原计划时刻和建议微调时刻，使运行图编制人员能直观理解调整内容。

④ 日常牵引能耗对标报告（服务于场景三）：每日自动生成牵引能耗对标报告，核心内容为实际牵引能耗vs.仿真基线能耗的对比，按区间和时段分解偏差。当某区间或某时段的实际能耗持续偏高时，标注偏差原因（临时限速、列车性能偏差、驾驶操纵偏差等），并关联回馈装置的运行数据评估再生能量利用情况。

（2）业务规则

优化建议的安全红线：所有速度策略优化和运行图微调建议必须满足以下安全硬约束，即不超过任何区段的限速值、不违反最小追踪间隔、区间运行时间不超出允许弹性范围、终点站折返时间不低于最低安全标准、蓄电池牵引区段的速度策略需确保SOC在到达有架空线区段时保有足够裕度。任何不满足安全约束的优化方案一律不输出。

优化建议的采纳流程：区间速度策略的优化建议需经车辆和信号专业人员审核后方可纳入操纵规程或ATO参数；运行图微调建议需经调度部门和运营管理层审核后方可实施。模型定位为决策辅助工具，不自动执行任何运营操作。

定期更新机制：区间速度策略应在以下情况下重新优化，包括线路限速条件变更、列车牵引特性参数变化（如电池衰减导致牵引特性改变）、运行时分标准调整。运行图能耗协同优化应随每次运行图调整同步执行。

6. 4号线特色适配要点

（1）蓄电池牵引对速度策略优化的独特影响

传统城轨列车的牵引能量来自接触网或第三轨，供电能力几乎无限（相对于单列车需求而言），速度策略优化不需要考虑能量存量的约束。4号线在无架空线区段完全依靠蓄电池供电，牵引能量来自有限的电池储能，这引入了一个全新的约束维度：速度策略的优化不仅要最小化能耗，还必须确保列车在无架空线区段运行结束时电池SOC不低于安全下限。

这意味着无架空线区段的速度策略优化问题变为一个带有能量约束的优化问题：最小化区间净能耗，同时满足“区间能耗不超过可用电池能量”和“到达下一个有架空线区段时SOC≥安全阈值”的约束。在这一约束下，惰行策略的选择不仅影响能耗效率，还影响电池的放电深度和放电速率，进而与模型3（蓄电池健康度评估）产生交互：过于激进的节能策略如果导致电池长期在低SOC区间深度放电运行，虽然短期节能但可能加速电池衰减，从全寿命周期成本角度反而不经济。模型应在速度策略优化中纳入电池寿命影响的约束，即设定SOC运行下限（如不低于30%），避免为追求即时节能而牺牲电池长期寿命。

（2）取消车载制动电阻与地面回馈装置的协同

4号线取消车载制动电阻的设计意味着，当再生能量无法被邻车吸收且牵引网电压上升至回馈装置启动阈值时，若回馈装置容量不足或故障，可能出现再生制动受限（切换为摩擦制动耗散）的情况。运行图能耗协同优化层在评估再生能量利用时，应将回馈装置的容量限制作为约束条件纳入：当某供电区段在某时段同时有多列车制动、回馈装置接近满载时，优化的优先级应从“提升邻车吸收率”升级为“错开多车同时制动的峰值”，避免回馈装置过载导致制动方式切换。

此外，模型应持续监测回馈装置的运行健康状态，若某回馈装置故障退出运行，该供电区段的再生能量消纳能力下降，模型应自动重新评估该区段的运行图能耗协同方案，必要时提示调度部门关注。

7. 效果评估机制

（1）技术评估指标

| 评估维度 | 评估指标 | 目标值 | 基线对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仿真精度 | 各区间仿真能耗与实测能耗的MAPE | ≤5%（有实测区间能耗数据的区间） | 仿真引擎的可信度基础 |
| 速度策略节能效果 | 优化速度策略较当前策略的区间能耗降低比例（仿真计算） | 平均≥5%—8% | 受线路条件和现有策略的合理程度影响，各区间差异可能较大 |
| 运行图优化效果 | 微调后的运行图方案较原方案的全日再生能量利用率提升幅度（仿真计算） | ≥3—5个百分点 | 主要在平峰低谷时段贡献 |

（2）业务效果指标

① 全线牵引能耗降低：速度策略优化和运行图能耗协同优化全面实施后，全线年度牵引用电量较实施前降低目标≥3%—5%。这一目标的设定基于以下逻辑：行业实践中，单纯的驾驶策略优化通常可实现3%—10%的节能（视现有策略的合理程度而定），运行图能耗协同优化通常可在此基础上再贡献1%—3%的增量。考虑到4号线的蓄电池系统特殊性增加了优化的复杂度，取保守估计值。3%—5%的牵引能耗降低率，以全线牵引用电量的绝对值计算，年度可节省的电费可观。

② 再生制动能量利用率提升：再生能量直接邻车吸收率较优化前提升目标≥3—5个百分点，地面回馈装置的回馈电量相应增加。两者合计的再生能量综合利用率（直接吸收+回馈装置回收）应稳定在较高水平。

③ 电池健康度的正向协同：通过优化速度策略避免极端深度放电和大倍率放电工况，蓄电池的衰减速率应得到间接改善。这一效果需通过模型3的长期跟踪来验证，预计在实施1—2年后可观察到趋势性差异。

④ 驾驶能耗标准化程度提升：通过提供标准化的最优速度策略参考，不同驾驶员（或ATO参数配置）之间的区间能耗差异应收窄，以区间能耗的变异系数（标准差/均值）衡量，目标降低≥20%，反映驾驶操纵的一致性和规范性提升。

## （四）安全生产决策域

### 模型7：安全风险动态评估模型

1. 业务目标

在4号线现有安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制基础上，构建数据驱动的安全风险量化评分体系，将分散在多个业务系统中的安全相关数据汇聚为一个统一的“4号线综合安全指数”（0—100分，分值越高风险越大），实现全线安全态势从“月度人工评估”向“小时级数据驱动”的升级。

本模型的核心业务价值体现在三方面：第一，消除两次人工评估之间的时间盲区，当多因素在一周内叠加升高风险时，模型能在数小时内自动感知并预警，而非等到月末评估才发现；第二，提供统一客观的评分基准，同一组数据在任何时间由任何人查看都得到相同的风险评分，消除人工评估中不可避免的主观偏差；第三，使安全管理资源配置“跟着风险走”，风险评分持续偏高的板块获得更多关注和资源倾斜。

2. 决策场景

场景一：日常安全态势实时监控（实时）

决策主体为安全管理值班人员和各站站长。模型每小时更新综合安全指数，当指数突破预设阈值时自动触发分级预警推送至对应管理层级。此场景解决的核心问题是“当前全线最需要安全关注的风险点在哪里”，避免值班人员在多系统分散告警中迷失。

场景二：安全风险趋势分析（周度/月度）

决策主体为安全管理部门。模型输出各板块风险趋势报告，重点揭示“缓慢恶化”类风险：如某类设备故障率每月小幅上升、单月不触发预警但季度累积趋势已值得关注。同时回顾本周期内的预警事件处置情况。

场景三：年度安全管理规划支撑（年度）

决策主体为运营管理层。提供全年安全指数数据的系统性分析，包括各板块年度风险概况、不同风险类型的季节性分布特征、安全改进措施实施前后的指标变化对比，支撑下一年度安全投入和重点工作规划。

3. 核心数据输入

（1）行车安全板块（权重30%）

| 编号 | 指标 | 来源 | 更新频率 | 当前 就绪度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号系统可用率（CBTC整体及关键子系统） | 信号维护系统/ATS | 日度 | 已有 |
| 2 | 道岔转换失败次数 | 信号系统 | 日度 | 已有 |
| 3 | 列车晚点率及晚点原因分类 | ATS系统 | 日度 | 已有 |
| 4 | 列车运行图兑现率 | ATS系统 | 日度 | 已有 |
| 5 | 非计划紧急制动次数及原因 | TCMS/ATC | 每次事件 | 已有 |
| 6 | ATS系统告警记录（级别、类型、区段） | ATS告警日志 | 实时 | 已有 |
| 7 | 临时限速命令数量及持续时长 | 调度系统 | 实时 | 已有 |

（2）设备安全板块（权重25%）

| 编号 | 指标 | 来源 | 更新频率 | 当前 就绪度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键设备健康度评分 | 模型3/模型4输出 | 日度 | 依赖模型3、4建设 |
| 2 | 设备故障记录（类型、等级、修复时长） | 设备MIS | 每次事件 | 已有 |
| 3 | 逾期未完成检修工单数量及逾期时长 | 检修管理系统 | 日度 | 已有 |
| 4 | 巡检发现缺陷记录（A/B/C等级） | 巡检系统 | 日度 | 已有 |
| 5 | 蓄电池系统安全告警（温度、电压不均衡、绝缘） | BMS/TCMS | 实时 | 已有 |
| 6 | 供电系统保护动作记录（跳闸、过流、接地） | PSCADA | 每次事件 | 已有 |
| 7 | 屏蔽门故障记录（门编号、故障类型） | 屏蔽门控制系统 | 每次事件 | 已有 |
| 8 | 扶梯/电梯故障停运记录 | 特种设备管理系统 | 日度 | 已有 |

（3）客运安全板块（权重25%）

| 编号 | 指标 | 来源 | 更新频率 | 当前 就绪度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各站进出站客流量 | AFC系统 | 实时 | 已有 |
| 2 | 站台拥挤度（基于客流量与站台承载能力比值） | AFC + 车站设计参数 | 小时级 | 需计算 |
| 3 | 客伤事件记录（类型、等级、位置） | 安全管理系统 | 每次事件 | 已有 |
| 4 | 治安事件记录 | 安保系统 | 每次事件 | 已有 |
| 5 | 乘客安全类投诉 | 客服系统 | 日度 | 已有 |

（4）外部环境安全板块（权重20%）

| 编号 | 指标 | 来源 | 更新频率 | 当前 就绪度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护区在建项目清单及风险等级 | 保护区管理台账 | 周度 | 已有 |
| 2 | 结构健康监测数据（隧道收敛、沉降、裂缝） | 自动化监测/人工巡查 | 小时级/周度 | 部分站点已有 |
| 3 | 气象灾害预警（暴雨、雷电等级） | 气象接口 | 实时 | 已有 |
| 4 | 地震速报信息（震级、震中距、深度） | 地震台网接口 | 实时 | 已有 |
| 5 | 大型活动/重大社会事件信息 | 运营日历（人工录入） | 日度 | 已有 |

4. 模型技术方案

（1）模型类型定位

本模型属于模型引擎层三类模型中的“规则引擎+指标合成模型”。与前述的统计学习模型和物理仿真模型不同，安全风险评估模型的核心不是预测或优化，而是多源异构数据的标准化处理和层次化加权合成。模型的技术复杂度不在于算法本身（加权计算并不复杂），而在于指标体系的科学设计、评分规则的合理标定和动态权重机制的业务适配。

（2）整体技术架构

采用“原始数据→标准化评分（0—100）→板块内加权合成→ 跨板块加权合成→综合安全指数→阈值判断与预警”的整体计算流程。

第一步：原始数据标准化为风险分（0—100，越高风险越大）

针对三类数据的标准化规则如下：

① 连续型指标（如信号系统可用率）：采用分段线性映射。以行业标准和4号线历史最优值作为0分参考，以安全红线值作为100分参考，两者之间线性插值。例如信号系统可用率：

≥99.9%→风险分0—5；

99.5%—99.9%→风险分5；

40，99.0%—99.5%→风险分40—70；

<99.0%→风险分70—100。

② 事件计数型指标（如故障次数、客伤事件数）：采用滑动窗口频率统计。高频事件（如设备告警）取7天窗口，低频事件（如客伤）取30—90天窗口，将频率值按分段映射转为风险分。

③ 等级型指标（如施工风险等级、气象预警等级）：预设映射表。如保护区施工：特级→80分、一级→60分、二级→40分、三级→20分。

特别地，对于更新频率低于小时级的数据（如周度更新的保护区信息），在两次更新之间保持上次数值。这种混合频率更新是合理的——不同类型风险的变化节奏确实不同。

第二步：趋势修正

对关键指标引入简单的趋势修正：比较近7天均值与前7天均值，若恶化则风险分乘以1.1—1.2的放大系数，若改善则乘以0.9—0.95的缩减系数。趋势修正的目的是让模型更早地感知正在恶化中的风险，而非等到绝对值突破阈值才反应。

第三步：层次加权合成

① 板块内合成：每个板块内各指标按预设权重加权平均，得到板块分（0—100）。初期采用固定权重，由安全管理专家赋值；运行一年后根据实际预警效果和安全事件统计进行首次校准。 不在初期引入复杂的动态权重调整机制，即先让固定权重跑起来积累数据，再用数据说话调整权重。

② 跨板块合成：综合安全指数 = 行车安全板块分×30% + 设备安全板块分×25% + 客运安全板块分×25% + 外部环境安全板块分×20%。

在对各指标进行合成时需要考虑多因素叠加放大规则：当四个板块中有两个及以上板块分同时超过60时，综合安全指数在加权均值基础上乘以1.15的放大系数；有三个及以上超过60时乘以1.25。此规则反映安全管理中“多因素叠加风险远大于单因素累加”的实践经验。

第四步：预警触发

预警触发条件如下表所示。特别地，若综合安全指数在4小时内上升超过15分（即使未破蓝色阈值），触发“态势快速恶化”提醒，用以弥补绝对阈值对快速恶化场景的感知不足。

| 级别 | 颜色 | 综合安全指数 | 触发条件 | 推送对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV级 | 蓝色 | 50—59 | 综合指数进入蓝色区间，或任一板块分>65 | 看板显示，不主动推送 |
| III级 | 黄色 | 60—74 | 综合指数进入黄色区间，或任两个板块分同时>65 | 安全值班人员+对应责任部门 |
| II级 | 橙色 | 75—84 | 综合指数进入橙色区间，或任一板块分>85 | 安全部主管+运营副总 |
| I级 | 红色 | ≥85 | 综合指数进入红色区间 | 运营总经理+安全委员会全体 |

5. 模型输出定义与业务规则

（1）模型直接输出物

① 全线安全态势实时看板。以全线29站地理示意图为主视图，各站以颜色编码显示安全状态。顶部显示综合安全指数实时数值和24小时趋势曲线，下方四个板块分别显示分项指数。支持下钻至各站或各板块查看底层指标详情，包含“当前活跃预警清单”，按级别降序排列。

② 预警推送卡片。格式为：“【预警级别】4号线综合安全指数当前XX分（较4小时前变化±Y分），主要风险因素：【具体描述——须定位到具体设备/站点/指标】，建议响应措施：【措施清单】”。建议措施从预设的“风险-措施”对应表中匹配生成（按四大板块分别建表，由安全管理专家编写并定期更新）。

③ 周度/月度安全趋势报告（自动生成）。含综合指数趋势及统计摘要、四大板块分项分析、预警事件回顾及处置情况、下一周期风险方向研判。

④ 年度安全指数报告。整合全年数据，含各板块年度概况、预警统计分类分析、风险的季节性分布特征、改进措施效果的前后对比。

（2）关键业务规则

预警消除规则：预警事件在触发原因消除后自动转为“已消除”状态，但需满足条件：相关指标恢复到预警阈值以下且保持至少2小时稳定、或经安全管理人员确认已采取有效措施并手动消除。手动消除需记录消除原因和责任人，形成闭环。

安全指数与安全生产考核的联动：综合安全指数的月度平均值和预警事件处置及时率纳入各部门月度安全生产考核指标体系。但应注意，安全指数的目的是帮助发现和管控风险，而非惩罚。如果将安全指数直接与绩效考核强挂钩，可能导致业务部门产生“压低上报”的反向激励（不上报告警以避免指数恶化）。建议安全指数考核侧重于“预警响应及时性”和“风险处置完成率”，而非指数绝对水平本身。

6. 4号线特色适配要点

（1）蓄电池安全作为设备安全板块的核心子维度

4号线在昆明地铁线网中首次采用自身蓄电池牵引技术，这引入了传统接触网供电线路不存在的安全风险类型：电池热失控风险、绝缘劣化风险、电量不足致区间停车风险。

在设备安全板块中，蓄电池安全应作为独立子维度，建议权重占设备安全板块的25%—30%。评分由以下指标综合驱动：BMS告警频次和级别（温度异常、电压不均衡、绝缘降级分类统计）、模型3输出的电池健康度评分及衰减趋势、运营中SOC最低值统计（频繁接近安全下限则风险分上升）。

特殊评分规则：“同车组重复告警累加惩罚”，即同一列车的同一电池组多次触发告警时，即使每次告警级别不高，风险分累加上升，因为这指示可能存在进行性劣化。

季节性修正：昆明雨季（5—10月）高湿度环境对电池绝缘构成额外压力，模型在雨季对蓄电池安全子维度风险分自动上调5—10分作为季节性基准偏移。

（二）云南地震风险的纳入

云南是中国大陆地震最活跃省份之一，地震速报是外部环境安全板块的核心子维度。

实时响应：地震发生后，根据震级和震中距估算4号线沿线预估烈度，当预估V度（有感无损坏）时适度上调风险分，VI度（轻微损坏可能）时大幅上调并触发橙色预警，VII度及以上直接红色预警。

震后观察期：地震后72小时内维持较高风险分（余震可能性），并提示"需对隧道结构和关键设备进行震后安全检查"。

（3）全地下线路的特定风险关注

4号线全地下线运行，这意味着安全风险集中在以下方面：隧道结构安全（保护区施工影响、地下水渗漏，小菜园站—火车北站区间下穿盘龙江，地层为全透水圆砾层，地下水丰富等复杂地质）、密闭空间火灾与疏散挑战（4号线列车投用时是昆明地铁防火等级最高的列车）、潮湿环境对电气设备可靠性的影响。外部环境安全板块中的保护区施工风险应进行精细化评分：按施工类型（深基坑>桩基>浅层管线）、与线路距离、施工阶段（开挖期>主体施工>收尾期）和风险等级加权，单个特级项目的风险贡献应远高于一般项目。

（4）雨季跨板块联动

昆明雨季（5—10月）对4号线安全的影响是跨板块的：暴雨抬升外部环境风险（地质灾害、隧道渗漏）、高湿影响设备安全（电气绝缘、蓄电池系统）、客流转移增加客运安全压力。

当气象预警达暴雨黄色及以上时，建议外部环境板块风险分上调+15，设备安全板块上调+5，客运安全板块上调+5。这三个固定偏移量在运行一年后根据实际数据校准。

7. 效果评估机制

（1）技术评估指标

| 评估维度 | 评估指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 数据接入完整度 | 核心指标（必须项）实际接入比例 | 一期≥80%，最终≥95% |
| 更新时效 | 综合安全指数从底层数据产生到更新完成的延迟 | ≤30分钟 |
| 预警灵敏度 | 历史安全事件中被模型事前预警的比例（事后回溯） | 首年≥60%，逐年提升 |
| 预警精确度 | 模型预警中经确认确属风险偏高的比例 | ≥70% |

（2）业务效果指标

① 安全管理响应时效：从风险出现到管理层知晓并启动响应的平均时间。模型上线前主要依赖巡检发现和事件后报告，响应时效从数小时到数天不等。模型上线后，通过实时预警将响应时效缩短至1小时以内，缩短幅度目标≥80%。

② 安全检查和巡视的精准度：基于模型指引的安全检查中发现问题的比例（“命中率”），较无模型指引的常规检查的命中率提升目标≥30%。这一指标反映了模型是否真正帮助安全管理人员将有限精力聚焦到了最需要关注的地方。

③ 安全隐患闭环整改率和整改时效：预警事件触发后相关安全隐患的整改完成率和平均整改周期。模型通过量化跟踪和提醒催办机制，推动整改完成率提升至≥95%，平均整改周期缩短≥20%。

### 模型8：车站大客流安全预警模型

1. 业务目标

基于实时AFC数据和客流预测模型输出，对4号线重点站点进行站台及站厅客流密度的超前预测和分级预警，在大客流高峰到达前15—30分钟触发预警，为站务部门争取实施客流控制措施（限流、引导、增援）的决策窗口，防止因客流密度超出安全承载能力而引发踩踏等群体性安全事件。

本模型与模型1（客流预测模型）的定位区别须明确界定。模型1是全线层面的客流宏观预测模型，以“各站日/小时级客流量”为预测目标，服务于运力规划和运行图编制等宏观运营决策。本模型是站级层面的客流安全微观预警模型，以“特定站点短时间内（5—15分钟）的站台和站厅瞬时客流密度是否将超出安全阈值”为判断目标，服务于现场客流管控的即时决策。两者的时间尺度、空间粒度和业务用途截然不同。模型1的输出（小时级各站客流预测值）是本模型8的输入之一。

本模型的业务价值的主要体现在“时间窗口”。客流控制措施（如启动站外限流、增开出入口闸机通道、调配站务人员至关键位置引导、通知相邻站做好接续应对等）的实施需要一定的准备和执行时间，如通知站务人员到位至少需要3—5分钟，站外限流设施搭建需要5—10分钟，向控制中心请求增发列车需要更长的协调时间。如果在客流密度已经逼近危险水平时才开始反应，现场将陷入被动。模型的15—30分钟超前预警正是为了将决策窗口前移至措施仍能从容实施的阶段，从“被动应急”转为“主动防控”。

2. 决策场景

场景一：日常实时大客流预警（实时）。

决策主体为站长（值班站长）和客运调度员。模型每5分钟滚动预测各重点站未来30分钟的客流密度态势，超限时自动触发预警并推送建议的客流控制方案。预警信息必须足够简洁，支持站长需在2分钟内判断是否启动措施，内容须直接回答“"什么时候、什么位置、会到什么程度、建议怎么做”。

场景二：可预见大客流的事前预案（事前1—3天）。

决策主体为客运管理部门。对春运高峰、国庆旅游、大型活动散场等可预见事件，模型提前进行专项仿真预测，输出各重点站各时段的预测密度分布，辅助提前编制客流应对预案和人员增援计划。

场景三：大客流期间的态势跟踪与措施动态调整（过程中）。

决策主体为现场站长和调度员。大客流发生期间，模型以最高频率（每2—3分钟）持续更新预测，与预案对比。当实际客流高于预测时建议升级措施，低于预测时建议适时降级以减少对乘客出行的影响。

根据4号线运行区域特点，车站大客流安全预警模型重点监控的站点包括：火车北站是昆明地铁2号线、4号线与5号线的地铁车站，是昆明地铁首个三线换乘车站，亦是现时唯一的三线换乘车站，客流量最大且来源最复杂；昆明南火车站（高铁客流脉冲式到达，发挥昆明火车南站交通枢纽与主城客流交换功能）；大树营站（4号线与3号线换乘，主城商圈客流）；联大街站（4号线与1号线换乘，商务/学生客流）；菊华站（4号线与6号线换乘，通往机场方向客流）；金桂街站（4号线与1号线换乘，花卉市场和旅游客流）。根据运营数据积累，后续可扩展至其他客流压力站点。

3. 核心数据输入

| 类别 | 数据项 | 来源 | 更新频率 | 当前 就绪度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实时客流 | 各站分闸机进站刷卡量 | AFC系统 | 实时逐笔 | 已有——模型最核心输入 |
|  | 各站分闸机出站刷卡量 | AFC系统 | 实时 | 已有 |
|  | 列车到站时刻和运行间隔 | ATS系统 | 实时 | 已有 |
| 背景预测 | 各站小时级客流预测 | 模型1输出 | 日度/小时更新 | 依赖模型1 |
|  | 历史同类型日的分钟级客流分布模式 | AFC历史数据挖掘 | 离线建立 | 需建设——这是关键基础数据 |
| 外部触发 | 大型活动信息（时间、地点、预计规模） | 运营日历（人工录入） | 日度 | 已有 |
|  | 气象预报（降雨时间、强度） | 气象接口 | 小时级 | 已有 |
| 车站参数 | 各站站台有效候车面积 | 车站设计资料 | 静态 | 已有 |
|  | 各站出入口/通道/扶梯通行能力 | 设计资料+实测 | 静态 | 已有 |
|  | 换乘通道通行能力（换乘站） | 设计资料 | 静态 | 已有 |

本模型的最关键数据缺口有以下两个：

第一是高铁列车实时到达状态数据的获取。昆明南火车站和火车北站是4号线客流量最大和最具脉冲特征的两个站，高铁到达时刻和晚点信息直接决定了这两个站未来15—30分钟的客流涌入量，但铁路数据的获取需要与铁路部门建立数据共享机制，可能涉及跨部门协调。短期替代方案是利用这两个站进站闸机数据的实时变化来间接推断高铁列车到达事件（每当出现短时间内进站量突增的脉冲，可推断有高铁列车刚刚到达），但这种间接方法只能做到检测到客流脉冲已经开始，无法实现在脉冲到来前预警。

第二是换乘站的换乘客流实时监测。AFC系统只能记录进站和出站两个节点的刷卡数据，换乘客流（从其他线路转乘4号线或反向）不经过闸机，因此AFC数据无法直接度量换乘客流量。需要通过换乘通道的客流计数设备（视频计数或红外计数）来补充监测，需确认各换乘站是否已安装此类设备。

4. 模型技术方案

（1）模型类型定位

本模型属于模型引擎层三类模型中的“时序预测模型+阈值判断规则”的组合。核心是对各重点站未来15—30分钟的站台/站厅客流密度进行滚动预测，结合安全阈值判断产生分级预警。模型的技术特征是：预测时域短（分钟级而非小时级或日级）、预测目标聚焦（客流密度而非客流总量）、更新频率高（每2—5分钟滚动更新一次）、对实时数据的依赖度极高。

（2）整体技术架构

采用“站台客流动态平衡模型-短时客流密度预测引擎-分级预警与措施推荐引擎”三层架构。

第一层：站台客流动态平衡模型

这是整个预警模型的物理基础。建立每座重点车站站台（和站厅）的客流动态平衡方程，描述站台上的瞬时客流人数如何随时间变化。

站台客流动态平衡的基本方程为：站台当前人数 = 前一时刻人数 + 本时段流入量 - 本时段流出量。其中，流入量包含三个来源——从站厅经扶梯/楼梯到达站台的进站乘客流、从到站列车下车的乘客流（在换乘站还包含从换乘通道流入的换乘客流）。流出量包含两个去向——登上列车离开站台的乘客流、从站台经扶梯/楼梯返回站厅的反向流（少数情况）。

站台人数在列车到站前后经历周期性的锯齿形波动。在两列车到站之间的间隔期，站台人数持续累积（进站乘客不断到达但无列车可搭乘）；列车到站后瞬间涌入一批下车乘客（人数暴增）再迅速被候车乘客上车带走（人数骤降），形成一个先增后降的锯齿。站台的最大瞬时人数通常出现在列车到站后下车乘客涌出的那几十秒内。

动态平衡模型需要将上述各流量分项进行分钟级甚至秒级的量化估计。进站客流速率可直接从AFC实时刷卡数据推算（扣除闸机到站台的步行时间延迟，通常3—5分钟）。到站下客量可通过列车称重系统估算或使用该站历史同时段的平均下客率乘以列车载客量推算。列车带走的乘客量等于站台候车乘客数与列车剩余装载能力的较小值（当站台候车人数超过列车可装载量时，出现“上不去”的积压情况，是最危险的大客流场景）。

对于换乘站，动态平衡模型必须额外建模换乘客流。火车北站的2号线/4号线换乘、大树营站的3号线/4号线换乘、联大街站的1号线/4号线换乘。换乘客流的特征是：受另一条线路的列车到达节奏驱动，存在“脉冲式到达”特征（另一条线路每到一列车就释放一批换乘客流），且换乘通道的长度决定了从另一条线路站台到4号线站台的传导延迟（通常2—5分钟）。

第二层：短时客流密度预测引擎

在动态平衡模型框架内，对未来15—30分钟的各项流量分量进行预测，从而推算未来的站台客流人数和客流密度。

对于进站客流的预测（未来15—30分钟内将从闸机进站并到达站台的乘客数），采用多源融合的短时预测方法。首先以当前的实时进站速率为基础（最近5—10分钟的AFC进站数据），结合历史同类型日同时段的进站速率变化模式（“在工作日晚高峰这个时间点之后的30分钟内，进站速率通常还会上升/保持/下降多少”），形成基线预测。其次叠加外部触发源的修正——若检测到高铁列车即将到达（昆明南站、火车北站），则在预测的对应时刻叠加一个高铁客流脉冲（脉冲的量级由该趟高铁的定员和历史转乘地铁比例估算，脉冲的到达时刻为高铁到站后约10—20分钟）；若气象预报显示即将降雨，叠加一个由降雨驱动的客流转移脉冲；若运营日历标记当日为大型活动日，叠加活动散场客流预估。

对于列车到站的预测（未来15—30分钟内将到站的列车数和到站时刻），直接使用ATS系统的列车运行追踪数据：ATS实时跟踪各列车位置，可精确预计未来各列车到达本站的时刻。同时使用模型2输出的当前发车间隔信息确认后续列车的运行计划。

对于列车满载率和下客量的预测，采用“传播法”：基于上游各站的进站客流数据和列车运行轨迹，动态估算即将到达本站的列车的车内乘客数和在本站的预期下客比例。4号线全线29站，若一列车从金川路始发开往昆明南站方向，到达某站时的车内人数等于始发站上车人数加上沿途各站的上车人数减去下车人数的累计值——AFC数据提供了各站的实时上车数据，历史OD矩阵可提供各站的下车比例估算。

客流密度的换算：站台瞬时人数除以有效候车区域面积，即为站台客流密度（人/m²）。行业安全标准通常将站台客流密度按以下等级划分：≤3人/m²为舒适，3—4人/m²为拥挤，4—5人/m²为严重拥挤，5—6人/m²为危险拥挤，≥6人/m²为极端危险。但各站的具体安全阈值应根据站台形状、柱网布局、屏蔽门分布等物理特征逐站核定——有些站台虽然面积较大但因柱子和设备占用导致有效候车面积折减明显，实际安全阈值应低于理论值。

预测模型的技术选择：对于分钟级短时客流预测，推荐采用轻量化的方法而非深度学习。短时预测的准确性主要依赖实时数据的及时性和完整性而非算法的复杂度。推荐使用“实时速率外推+历史模式修正+外部脉冲叠加”的融合方法，具体实现为：实时速率外推使用指数加权移动平均（EWMA）捕捉最近趋势，历史模式修正使用该站同类型日的分钟级客流分布比例作为调节因子，外部脉冲叠加使用预设的脉冲模板（如“高铁列车到达脉冲模板”、“降雨转移脉冲模板”）按触发条件叠加。选择轻量化方法的理由是：更新频率极高（每2—5分钟），必须在秒级内完成计算；对实时数据的依赖度远高于对历史模式的依赖度；预测时域极短（15—30分钟），复杂的长期趋势建模不增加收益。

第三层：分级预警与措施推荐引擎

将预测的站台客流密度与安全阈值进行比较，触发分级预警。各站应根据站台实际物理条件逐站核定安全阈值。对于站台面积较小、柱网密集的车站，阈值应适当下调；对于站台宽敞、布局通透的车站，阈值可适当放宽。

各级预警对应的建议措施方案：

蓝色（关注）：通过PIS和广播引导乘客分散候车，站务人员到达关键位置待命，通知调度中心关注该站客流态势。

黄色（预警）：启动站内限流措施（部分关闭付费区通向站台的扶梯通道，在站厅形成缓冲区），增派站务人员至站台和站厅引导，通知调度中心评估是否需要加开列车。在换乘站同步通知换乘线路控制中心。

橙色（报警）：启动站外限流（在出入口设置导流栏杆、启用站外排队通道、关闭部分出入口作为进站口仅保留出站功能），请求控制中心安排该方向加开列车或缩短发车间隔，向相邻站发出预警（预计客流可能因本站限流而向相邻站溢出）。联动模型2评估运力调整方案。

红色（紧急）：执行全站限流（站外严格控制进站速率），必要时实施"跳站通过"策略（列车在该站不开门通过以减少下客冲击，但此措施影响较大需慎用），调度中心启动全线层面的大客流应急预案，通知公安和属地街道办提供站外秩序维护支援。

5. 模型输出定义与业务规则

（1）模型直接输出物

① 重点站客流密度实时监控看板（服务于场景一和场景三）。以全线地理示意图为主视图，重点监控站以大图标突出显示，颜色标注当前客流密度等级。点击任一站进入该站详情视图，展示该站的实时客流密度曲线（过去1小时实测值+未来30分钟预测值）、站台/站厅人数估计值、当前列车到达间隔和列车满载率、当前预警级别和已启动的客流控制措施。详情视图中以可视化方式展示客流来源构成（进站客流、下车客流、换乘客流的占比），帮助站长理解客流压力的主要来源。

② 大客流预警推送（服务于场景一）。当预警触发时自动推送预警卡片，内容格式为：“【预警级别】【站名】预计在【时间】前后站台客流密度将达到约【X人/m²】，主要客流来源：【来源描述】，建议措施：【具体措施清单】”。其中来源描述应具体可操作，例如：“预计14:32到达的G××次列车（定员约1200人）将在14:42—14:55期间形成进站脉冲，叠加当前4号线下行方向列车满载到站下客，站台密度预计峰值约4.2人/m²”。

③ 可预见大客流事件的仿真报告（服务于场景二）。在大型活动或节假日前1—3天输出专项报告，以“时间轴×站点”矩阵形式展示全日各重点站各时段的预测客流密度热力图，标红预测超限的“热点时段-热点站点”组合，并附该“热点”的建议客流控制方案。报告包含多情景分析（乐观/基准/悲观三种客流情景），帮助预案编制者评估最坏情况下的应对需求。

④ 大客流事件复盘分析报告（服务于持续改进）。每次大客流事件（实际触发橙色及以上预警的事件）结束后，自动生成复盘报告，内容包括模型预测与实际的对比分析（预测的准确性评估、预测偏差的原因分析）、预警的触发时效（实际提前了多少分钟发出预警）、客流控制措施的效果评估（限流前后客流密度变化、限流持续时间、受影响乘客数量估计）、以及下次类似事件的改进建议。

（2）业务规则

预警确认和措施启动流程：蓝色和黄色预警授权站长（值班站长）自行决策是否启动相应级别措施，事后在系统中记录决策和理由。橙色预警需站长向控制中心客运调度员报告确认后启动措施。红色预警需控制中心值班主任批准后启动最高级别措施，同时自动通知运营分管领导。

预警解除规则：当预测客流密度回落至预警阈值以下并保持稳定15分钟以上，或实测密度已明确低于预警阈值，预警自动转为“解除建议”状态，由站长确认解除。客流控制措施的解除应逐级递减而非一步撤除——从橙色措施降至黄色措施再降至蓝色关注最后完全解除，避免措施突然解除导致积压客流瞬间涌入。

跨站联动规则：当某站触发橙色及以上预警时，自动向相邻的上下游各1—2站发出“联动关注”通知，提示这些站可能出现客流溢出（因限流导致乘客选择在相邻站进出）。对于换乘站，同步向换乘线路的控制中心发出通知。

6. 4号线特色适配要点

（1）火车北站：三线换乘枢纽的多源客流叠加

火车北站是昆明地铁2号线、4号线与5号线的换乘站，是云南省首个地下四层的最大地铁站。该站客流压力来源高度多元化：4号线本线进出站客流、2号线换乘客流、5号线换乘客流、以及昆明站铁路旅客产生的进站客流。

模型应尽可能分别估算各来源的客流贡献：4号线本线进站从AFC直接获取，2号线和5号线换乘客流通过其列车到站时刻推算（若有换乘通道计数设备则直接采集）。应特别关注级联效应：当2号线或5号线出现运营中断或严重延误时，故障恢复后的集中换乘客流可能远超正常水平。模型应接入线网运营状态信息，当检测到其他线路异常时自动降低火车北站的预警阈值一级（即更早触发预警）。

火车北站（2号线与4/5号线之间为通道换乘）换乘所需步行时间超过5分钟，较长的换乘通道一方面提供了一定的客流缓冲（换乘客流到达4号线站台有延迟），另一方面通道本身也可能成为拥堵瓶颈，因此模型需同时关注站台密度和换乘通道拥堵两个指标。

（2）昆明南火车站：高铁客流脉冲检测与应对

高铁旅客转乘地铁的客流呈鲜明脉冲特征，每趟高铁到达后约10—20分钟形成地铁进站尖峰。正常情况下各趟脉冲间隔足够，但在大面积高铁晚点集中到达或春运高峰加密班次时，多脉冲叠加可能导致短时间内客流数倍于正常水平。

当前可实现的方案（无高铁数据接口时）：利用昆明南站AFC数据建立“脉冲检测器”，当5分钟滑动窗口内进站量突破该时段历史均值的150%时，判定高铁脉冲已开始。一旦检测到脉冲，模型立即进入“高铁脉冲模式”，以近期历史脉冲的平均持续时间（约10—15分钟）和幅度外推后续客流，判断是否需要预警。

中期升级方案（获取高铁数据后）：通过高铁列车预计到达时刻，在脉冲到来前15—20分钟发出前置预警，并根据列车定员和历史转乘比例估算脉冲量级。多趟列车的到达时间窗重叠时，自动计算叠加峰值。

（3）旅游客流的季节性影响

昆明作为云南旅游门户，旅游旺季（6—10月及春节、国庆长假）期间昆明南站、斗南站等客流显著上升。旅游客流与通勤客流的差异对密度预警有实际影响：旅游客流携带大件行李占用更大物理空间、对地铁环境不熟悉导致站内滞留更久和局部拥堵更明显。

实现方案：模型在旅游旺季对相关站点的预测基线自动上调10%—15%（从历史数据中学习旺季与淡季的客流增幅系数），同时对安全密度阈值下调0.3人/m²（反映旅游客流的"等效密度放大"效应）。

（4）昆明突发暴雨的客流转移脉冲

昆明雨季降雨常呈“短时强降雨”特征（突然大雨持续30—60分钟后停止），暴雨后10—20分钟内地面出行者涌入附近地铁站，形成不可预见的客流脉冲。

实现方案：模型接入气象实时监测数据，当监测到暴雨已开始时，立即对全线各站启动加速更新模式（每2分钟一次），并按该站历史暴雨时段的客流增幅均值（从历史数据挖掘）自动上调未来30分钟的客流预测基线。此脉冲难以精确预测，但模型至少能在暴雨开始的最初几分钟内进入“高度警戒”状态，缩短从暴雨开始到预警发出的延迟。

7. 效果评估机制

（1）技术评估指标

| 评估维度 | 评估指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 15分钟预测精度 | 各重点站15分钟后密度预测的MAE | ≤0.5 人/m² |
| 30分钟预测精度 | 各重点站30分钟后密度预测的MAE | ≤0.8 人/m² |
| 预警提前量 | 实际密度达标前模型提前预警的平均时间 | ≥15分钟 |
| 预警检测率（召回率） | 实际大客流事件被提前预警的比例 | ≥85%（最优先指标） |
| 预警精确度 | 预警中确属风险偏高的比例（修正自否定效应） | ≥65% |

（2）业务效果指标

① 大客流应对准备时间延长：模型上线后，各重点站在大客流事件中从获得预警到完成措施部署的平均准备时间较上线前延长目标≥10分钟。上线前主要依赖现场人员目测发现客流增大后再报告响应，准备时间通常仅3—5分钟；上线后通过模型超前预警，准备时间可延长至15—20分钟。

② 大客流期间站台最大密度降低：模型上线后，在可比的大客流事件中（同等量级的客流涌入），各重点站站台的最大瞬时客流密度较上线前降低目标≥15%—20%。降低的机制是措施启动更及时（得益于超前预警）和措施方案更有针对性（得益于模型输出的客流来源分析和建议方案）。

③ 限流措施对乘客出行的影响最小化：在保障安全的前提下，通过模型的动态预测和措施动态调整（场景三），使限流措施的持续时间不长于必要。当客流密度回落后及时建议降级或解除措施，避免“一旦限流就长时间不解除”的过度管控。衡量指标为限流措施的“不必要持续时间”（从密度已回落至安全水平到实际解除措施的时间差）缩短目标≥50%。

# 五、运营数据资产化规划

## （一）战略定位：数据资产化是大数据模型建设的“第二曲线”

运营生产决策大数据模型建设的核心目标是“用数据省钱”，即通过数据驱动的运力优化、设备状态修、能耗管控来降低运营成本。而运营数据资产化的目标是“用数据赚钱”，即将4号线运营过程中持续产生的高质量数据，经过合规处理后转化为可交易的数据产品、可入表的数据资产，为PPP运营期开辟票务收入和政府补贴之外的第三类收入来源。常见的数据产品类型如下：

| 产品类型 | 产品类型细分 |
| --- | --- |
| 数据集 | 加密数据 |
|  | 其他 |
|  | 数据API/API接口 |
|  | 数据包/数据集 |
| 数据服务 | 软件开发 |
|  | 数据安全服务 |
|  | 数据采集/处理服务 |
|  | 数据分析服务/数据报告 |
|  | 数据可视化服务 |
|  | 数据培训服务 |
|  | 数据评估服务 |
|  | 算力服务 |
|  | 数据咨询服务 |
|  | 其他（如，数据校验） |
| 数据工具 | 模型算法/AI模型 |
|  | 数据查询工具 |
|  | 数据安全工具 |
|  | 数据采集工具 |
|  | 数据处理工具 |
|  | 数据存储工具 |
|  | 数据分析工具 |
|  | 数据开发平台 |
|  | 智能应用 |
| 数字资产 | 数字藏品 |
|  | 数字形象 |
| 综合 | 产品类型可多选的产品类型，例如：既包含数据又包含分析服务的产品 |

两条线路并非独立并行，而是相互促进的关系。大数据模型建设过程中的数据治理、特征加工、指标体系构建等工作，同时也在为数据产品的开发夯实基础；而数据资产化带来的收入，又可以反哺大数据模型建设的持续投入。

## （二）4号线可资产化的数据资源全景盘点

4号线自2020年9月开通以来持续积累的运营数据，构成了数据资产化的原材料库。按照数据类型和潜在商业价值，可以划分为以下几个层级：

第一层级：客流与出行数据（使用场景成熟度最高）

这是4号线当前最接近商业化的数据资源。核心数据包括：AFC系统采集的各站分时进出站客流量、OD矩阵（起讫站配对）数据、乘车码出行记录、各时段客流热力分布等。对于轨道交通运营企业，客流数据是轨道交通运营的核心数据之一，这类数据经脱敏和聚合处理后，对线路规划、列车调度、票务定价等具有关键指导作用。对于轨道交通商业经营者来说，各站出入口区域的客流方向分布、各站客流随时段变化的规律特征、站点周边区域的交通出行强度指标可以为站点周边的商业选址、广告投放策略、公交/网约车接驳规划等场景提供支撑。

4号线客流数据的独特价值在于其横跨昆明6个行政区、连接高新区-主城-大学城-高铁站的线路走向，能够反映昆明城市空间结构中多个功能区之间的通勤和非通勤出行关联。特别是昆明南站的高铁换乘客流数据和斗南花卉市场关联客流数据，在昆明本地具有不可替代的唯一性。

第二层级：设备运行与能耗数据（长期价值，需更多积累）

4号线在高原环境下的设备运行参数和能耗基线数据，对于未来昆明后续新建线路以及其他高原城市（如贵阳、拉萨等）的地铁建设和运营具有参考价值。特别是取消轨道排热系统的创新设计下的环控能耗数据，以及蓄电池牵引系统的运行衰减数据，具有稀缺性。核心数据包括：各站点及区间供电系统的分项能耗数据（牵引电耗、动力照明电耗等）、通风空调系统运行参数（温湿度、风量、设备启停记录）、电扶梯与屏蔽门等关键机电设备的实时状态数据（故障代码、启停频次、运行时长）、列车牵引系统能耗数据及再生制动回馈量等。对于轨道交通运营企业，设备运行与能耗数据是精细化管理和节能降耗的核心依据，可支撑列车运行图优化（基于牵引能耗分布调整惰行策略）、车站环控系统智能调节（结合客流热力分布动态调节温湿度设定值）、以及预防性维护计划制定（通过设备状态监测提前预警故障）。对于节能服务商及设备供应商，各系统分项能耗的时序特征、设备全生命周期运行参数、故障模式与能耗关联关系等数据，可为合同能源管理项目评估、设备能效对标与技改方案设计、以及新一代节能设备研发提供真实场景数据支撑。

第三层级：设备维护与物资消耗（成本与效能实现最优平衡）

4号线各专业系统（车辆、信号、轨道、供电、机电等）的设备维护工单记录（故障现象、维修时长、更换部件明细）、备品备件消耗清单（领用频次、库存周转率、供应商信息）、设备可靠性指标（平均无故障时间MTBF、平均修复时间MTTR）、维修成本结构（人工工时费、物料成本、委外服务费）以及库存物资的全生命周期追踪数据等。对于轨道交通运营企业，设备维护与物资消耗数据是优化维修策略和成本管控的核心依据，可支撑从计划修向状态修/预测修的转型（基于故障率与维修成本模型制定最优检修周期）、备件库存的动态优化（结合消耗速率与采购前置期降低资金占用）、以及维修资源配置的精准调度（依据工单历史预测高发故障时段与区域）。对于设备维保服务商及物资供应商，故障模式与备件消耗的关联规律、不同品牌备件的使用寿命对比数据、以及维修工单对应的作业工时基准等，可为全生命周期维保合同的精准报价、备件供应链的柔性补货方案设计、以及面向轨道交通行业的预测性维护产品开发提供真实场景数据支撑。

## （三）数据产品开发路线图

结合国内轨道交通企业案例，可分三批次推进数据产品的开发和上架：

第一批次：基于现有AFC数据的客流系列产品

产品一：4号线分站分时段客流指数。将29座车站的历史和实时客流数据加工为标准化的客流指数产品，按小时颗粒度提供各站进出站客流及环比、同比变化率。潜在需求方包括：昆明城市交通规划部门（用于公交线网和慢行系统规划）、站点周边商业地产运营方（用于评估商圈人流量和商业价值）、广告代理公司（用于地铁站广告位的精准定价和投放策略优化）。

产品二：昆明南站高铁-地铁换乘客流分析。基于4号线AFC数据与高铁到发时刻表的关联分析，提供高铁旅客到昆明后的地铁出行分布数据。潜在需求方包括：昆明南站商圈运营方、旅游服务商、交通规划部门。

产品三：4号线沿线通勤出行特征数据。基于工作日/非工作日客流OD矩阵的对比分析，识别通勤走廊和通勤客流占比。潜在需求方包括：城市规划部门、人力资源服务机构、商业选址服务商。

上述产品的开发可直接复用大数据决策模型中的客流预测模型（模型1）的数据治理和特征加工成果，边际开发成本较低。

第二批次：跨域融合数据产品

当大数据模型建设进入中期阶段后，可基于多模型的联合分析结果开发更高附加值的融合数据产品。例如：“4号线站点周边出行碳足迹指数”可结合客流数据和能耗数据，为每个站点的绿色出行贡献度给出量化评分，可应用于碳交易、ESG评估等场景；“昆明高原地铁设备运行基准数据集”将4号线在高原环境下积累的设备运行和退化规律数据进行标准化整理，面向设备厂商和其他高原城市地铁运营方提供。

第三批次：行业知识数据产品

当设备故障知识库（模型4的基础工作）积累成熟后，可探索将4号线特色设备（蓄电池牵引系统）的维护经验知识库作为行业咨询产品对外输出。

## （四）数据资产入表路径规划

数据产品的商业化交易是“用数据赚钱”的直接路径，而数据资产入表则是从财务层面体现数据价值的战略性举措。数据资产入表可以降低企业资产负债率，拓宽融资渠道。数据经过评估资产化后，其所有者可将数据资产在数据交易所进行交易，也可将数据出售给相关需求方获取收益。对于PPP模式下负债率较高的4号线而言，数据资产入表带来的财务报表改善具有特殊意义。

公用事业、交通运输、政务数据可作为城投公司重点考虑的入表数据资产，相关数据具有规模大、涉及行业领域广泛、下游应用场景丰富等特点，在评估入表时能够获得较高的估值。

建议分四步推进入表工作：

第一步：数据资源盘点与确权。配合正在推进的全量数据盘点工作，按照“数据类型+来源+处理流程+应用场景”对4号线的数据资源形成完整台账。梳理数据来源，依据数据特性和业务场景进行数据分类，按“数据类型+来源+处理流程+应用场景”形成台账。同时完成数据权属的法律论证，包括明确哪些数据属于云南京建轨道依PPP合同自主控制的数据（如设备运行数据、运营管理数据），哪些数据涉及与昆明轨道集团、政府部门的权属界定（如AFC客流数据的公共数据属性）。

第二步：合规评估与资产登记。确定数据资产登记入表方向，委托第三方专业机构进行合规评估和安全评估，取得法律意见书。目前国内多家数据交易所的数据产品上架流程包括产品进场、合规登记、挂牌交易等环节，需要与数据交易所保持紧密沟通，确保产品顺利挂牌。

第三步：价值评估与会计处理。数据资产定价方法可以划分为成本导向、效用导向、市场导向三种定价类型。建议结合成本法（数据采集、治理、加工的实际成本归集）和收益法（基于已实现和预期的数据交易收入）进行综合评估。财务部门根据会计准则，将相关支出正式计入科目并披露。

第四步：探索数据资产融资。数据作为资产可进行质押融资、作价入股、增信贷款、资产证券化，进一步拓宽企业融资渠道。在数据资产入表完成后，探索以数据资产为质押向金融机构申请融资，拓宽4号线PPP项目的资金来源渠道。

## （五）数据合规与安全红线

数据资产化必须以合规和安全为前提底线。数据安全与数据共享之间的平衡是关键，数据要素市场涉及大量个人和企业敏感信息，如何确保数据安全性，保护用户隐私，避免数据泄露与滥用，又能达到数据交易目的，是核心挑战。

4号线数据资产化必须严格遵守以下原则：

### 1. 个人隐私保护

所有对外输出的数据产品必须经过严格脱敏处理，AFC客流数据仅以聚合统计形式（站级、时段级汇总）对外提供，不得包含任何可识别到个人的出行轨迹信息。乘车码数据的使用须严格遵守《个人信息保护法》的规定，确保已获得乘客的明确授权或者数据经过充分匿名化处理。

### 2. 数据安全分级

建立数据安全分级制度，将4号线数据分为“禁止对外”“脱敏后可对外”“可直接对外”三个等级。涉及行车安全的信号系统参数、CBTC核心数据、安全风险评估结论等严禁对外输出。设备运行状态数据经脱敏和聚合后可在限定范围内对外。客流统计数据经聚合处理后可对外交易。

### 3. 交易合规

所有数据产品的交易通过昆明国际数据交易所的正规渠道进行，确保全流程可追溯、可审计。昆明国际数据交易所以区块链存证为信任基石，以隐私计算为安全内核，构建起覆盖登记、确权、交易、跨境的全链条服务体系。4号线的数据产品交易应充分利用这一可信基础设施。

## （六）数据资产化与大数据模型建设的协同关系

两项工作之间存在四层协同关系，应在项目实施中统一规划：

### 1. 数据治理协同

大数据模型建设需要的数据治理工作（数据标准化、质量提升、元数据管理）同时也是数据资产化的必要基础。一次治理投入，两个方向受益。

### 2. 特征加工协同

为模型训练加工的特征数据（如客流指标、能耗基线等），经适当处理后可直接转化为数据产品的核心内容。

### 3. 价值验证协同

大数据模型带来的降本增效成果（如运力优化节省的车公里成本、状态修减少的维修费用），可以作为数据价值评估的重要参考依据——证明"这些数据确实能产生经济价值"。

### 4. 能力建设协同

两项工作所需的数据人才、技术平台、外部合作伙伴资源高度重叠，统一推进可以避免重复投入。

# 六、实施路径与投资规划

## （一）三阶段推进计划

本方案采用“近期筑基见效-中期价值释放-远期体系成熟”的三阶段滚动推进模式，严格遵循“先试点后推广、先验证后投入”原则，在控制总投资规模的前提下，确保每阶段均产出可量化、可考核的业务成果，适配PPP项目资金分期拨付与绩效考核要求。

### 1. 近期阶段（第1-12个月）：数据治理筑基+核心模型试点

（1）核心目标：完成智慧化底座搭建，验证2-3个高价值模型的技术可行性与业务价值，实现首笔数据资产交易。

（2）数据侧工作：编制全线路模型数据需求清单；完成客流、设备、能耗、安全4个核心主题域，以及1-4个扩展主题域的数据标准化与质量治理；搭建模型特征数据库基础框架；完成外部气象数据、路面交通数据、高铁到发数据接口的打通与数据同步。

（3）模型侧工作：优先上线客流预测模型（模型1）与蓄电池健康度评估模型（模型3第一批之一）。两个模型均采用“影子模式”运行（模型输出仅作参考，不直接干预生产），设定明确转正标准：客流预测连续3个月准确率≥90%、蓄电池健康度评估准确率≥85%，即可启动正式接入流程。

（4）数据资产化侧工作：完成4号线全量数据资源盘点与台账编制；完成数据合规备案与昆明国际数据交易所交易资质申请；开发2-3款客流系列标准化数据产品并实现上架交易。

（5）预计投入：800-1200万元（含数据治理平台建设、模型开发、外部技术服务、数据产品开发及合规评估）。

### 2. 中期阶段（第13-30个月）：模型规模扩展+生产决策融入

（1）核心目标：将验证通过的模型全面接入生产流程，扩展覆盖核心业务域的模型矩阵，实现规模化降本增效，完成首批数据资产入表。

（2）模型侧工作：客流预测模型正式接入调度决策系统，实现运行图自动生成与人工复核相结合的调度模式；同步启动运力优化模型（模型2）开发；设备运维域扩展至道岔、屏蔽门健康度评估模型，沉淀1000+典型故障案例与处置方案，构建故障知识库（模型4）；上线站级能耗基线模型（模型5）与安全风险动态评估模型（模型7）；搭建覆盖调度、运维、能耗、安全四大业务域的管理层决策驾驶舱。

（3）数据资产化侧工作：基于首批数据产品的交易反馈，迭代优化产品内容与定价策略；启动第二批次跨域融合数据产品开发；严格按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，完成首批数据资产的价值评估与会计入账。

（4）预计增量投入：1000-1500万元。

### 3. 远期阶段（第31-48个月及以后）：体系全面成熟+持续迭代优化

（1）核心目标：建成完整的“三层四域一中枢”智慧决策体系，建立模型自主迭代的常态化机制，形成可复制、可输出的行业解决方案。

（2）模型侧工作：上线牵引能耗优化模型（模型6）与大客流预警模型（模型8）；构建综合决策中枢的跨域影响评估与极端情景模拟能力；建立模型效果季度评估、年度迭代的常态化工作流程，确保模型精度随业务数据积累持续提升。

（3）数据资产化侧工作：形成涵盖3-5个系列、10款以上数据产品的完整产品矩阵；探索与银行等金融机构合作的数据资产质押融资模式；评估面向其他城市地铁线路输出标准化智慧运维、客流分析解决方案的可行性。

（4）预计增量投入：800-1200万元。

## （二）投资回报分析

### 1. 总投入估算

（1）三阶段累计总投入约2600-3900万元，覆盖数据治理、核心模型开发、轻量化平台建设、数据资产化全流程费用。

（2）对标基准：青岛地铁6号线纯智慧化建设（不含TACS列控系统升级）投资1.83亿元，本方案为聚焦高价值场景的轻量适配版，未包含全面智慧车站改造、全专业巡检机器人部署等重资产投入，总投入仅为6号线的14%-21%。

（3）投入结构优化：将6号线约60%的硬件投入压缩至20%，80%资金集中于数据治理与算法模型开发，确保资金向能直接产生收益的环节倾斜。

### 2. 分阶段可量化年化收益测算

基于青岛地铁6号线控员缩编贡献了约95%的运营成本节约（年总节约9180万元中，控员缩编占8700万元），结合4号线全长约30.7公里、传统线路生产岗配员约35人/公里的基准，结合三阶段逐步推进的控员节奏测算结果如下表所示。

| 收益 类型 | 测算依据 （青岛地铁6号线实测） | 近期年化收益 （第1-12个月） | 中期年化收益 （第13-30个月） | 远期年化收益 （第31个月以后） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控员缩编 收益 | 6号线生产岗缩减超30%、委外缩减10%，年节约8700万元；本方案按逐步推进节奏测算 | 0（影子模式，不调整人员） | 1200-1600万元（生产岗缩减10%+委外缩减5%） | 2400-3200万元（生产岗缩减20%+委外缩减10%） |
| 设备运维 收益 | 6号线车辆日检由4日延长至15日，供电日巡变周巡，机电巡视效率提升50%，检修成本降低25% | 0 | 200-400万元 | 300-600万元 |
| 能耗管控 收益 | 6号线车公里牵引电耗下降13%，车站日均动力电耗下降30%；本方案按核心场景覆盖测算 | 0 | 80-200万元 | 100-300万元 |
| 管理效率 提升 | 6号线自动化替代每年节省超2.6万人工时；本方案按核心流程自动化测算 | 0 | 50-100万元 | 100-200万元 |
| 数据资产化 收益 | 数据产品交易直接收入+数据资产入表财务价值 | 5-20万元（首笔交易） | 50-100万元 | 50-150万元 |
| 合计 | - | 5-20万元 | 1535-2320万元 | 2950-4450万元 |

### 3. 综合投资回报

（1）静态投资回收期：

a）按总投入中位数3250万元、中期年化收益中位数1927.5万元计算，静态投资回收期约1.7年；

b）整体投资回收期区间：1.1-2.6年；

c）对标对比：青岛地铁6号线（含TACS系统）投资回收期3.9年，本方案因轻量投入+控员收益优先释放，投资回收期缩短约56%。

（2）额外财务价值：

a）首批数据资产入表预计可增加公司资产2000-3000万元，有效改善资产负债结构，降低资产负债率；

b）设备可靠度提升可减少非计划停机损失，对标6号线9项行业第一的可靠性指标（清客频次0、核心系统故障率0），预计年减少间接损失100-200万元。

（3）隐性价值：提升线路运营安全水平与乘客服务质量，为后续青岛地铁其他线路智慧化改造积累可复制的低成本经验。

### 4. 收益实现保障机制

（1）控员收益与模型上线进度强绑定：客流预测模型转正后启动调度岗优化，设备健康度模型上线后启动运维岗班制调整。

（2）建立收益分享机制：将节约成本的10%用于团队激励，确保各部门主动推进智慧化应用。

（3）季度收益核算：每季度对实际节约成本进行核算，动态调整后续投入与模型优化方向。

# 七、关键保障措施

## （一）组织保障：业务主导、技术支撑

建议成立运营生产决策智慧化升级专项工作组，由运营管理部门负责人任组长，信息化部门提供技术支撑。每个模型指定一名业务负责人（来自对应专业部门，负责定义需求、提供领域知识、验收效果）和一名技术负责人（来自信息化部门或外部技术团队，负责数据准备、模型开发和部署），确保“业务说得清、技术做得到、效果看得见”。

行业内已有成熟的校企联合研发模式，通过联合高校、科技企业组建联创体与专项实验室，集结数百名技术专家与AI训练师，构建“联创体+实验室+突击队”的协同研发体系。4号线不需要如此大规模的团队，但应组建一个精干的联合工作团队，由内部抽调各专业的技术骨干3-5名（他们的领域经验是模型成功的关键），外部引入1-2家具有城轨数据模型落地经验的技术合作方，通过“联合研发”模式在项目实施中完成知识转移。

## （二）人才保障：内培为主、外引为辅

4号线的运营团队在轨道交通专业领域经验丰富，所缺乏的主要是数据分析和模型应用方面的能力。建议通过三个渠道补充：选派3-5名技术骨干参加城轨智慧化运维专项培训和数据治理认证培训；在模型建设项目中采用“联合工作”模式，由外部技术方与内部人员协同工作，在实践中完成能力内化；考虑引进1-2名具有轨道交通信息化背景的复合型人才，作为数据模型方向的长期技术负责人。

轨道交通专业性高，技术难度大，个人经验难以沉淀、复用。如何将宝贵的运维管理与技术经验进行沉淀，并在出现问题时及时共享，成为普遍关注的问题。数据模型建设的过程，本身就是将分散在各专业人员头脑中的经验知识进行结构化沉淀的过程，这对于4号线30年运营期中不可避免的人员更替而言，具有重要的知识资产价值。

## （三）数据保障：将模型数据需求嵌入数据治理计划

模型的效果直接取决于数据质量。“无治理、不分析”，没有高质量的数据，就不会有可信的数据分析。数据治理是数据分析的基础。本方案中明确的各项模型数据需求，应作为硬性需求纳入2025-2027年数据治理体系建设的优先项，确保以下关键数据链路的质量和时效：

（1）AFC数据：确保各站进出站刷卡记录的完整率不低于99%，数据延迟不超过2分钟。

（2）设备状态数据：确保TCMS车辆状态数据的回传完整率不低于95%，道岔转换动作曲线数据的采集粒度满足异常检测需求。

（3）能耗数据：确保各站电表读数按小时级采集和传输，空调系统运行参数可实时获取。

（4）外部数据：建立与昆明气象局的数据共享机制（或采购商业气象数据服务），确保小时级气象数据的稳定接入。

## （四）安全红线：人机协同，模型辅助

所有模型的决策输出定位为“辅助建议”而非“自动执行”。在近期和中期阶段，必须保持人工确认环节，即模型提出建议，由有资质的专业人员审核确认后方可执行。这既是城轨运营安全的底线要求，也是建立运营团队对模型信任度的必要过程。

模型应内置安全约束，即任何模型推荐的优化方案不得违反《城市轨道交通运营管理规定》的安全底线要求，不得突破信号系统的安全防护边界。在模型效果验证阶段，应以“影子模式”运行（模型产生建议但不实际执行，与人工决策结果对比验证），确认模型可靠后再逐步投入辅助决策。

# 结语：

4号线拥有金龙云系统的统一平台基础、蓄电池牵引TCMS实时回传的数据条件、5年以上的运营数据积累，以及一支年轻但快速成长的运营团队。这些都是推进数据驱动运营决策的有利条件。

本方案以“精而不泛、小而务实”为原则，聚焦降本增效价值最高的核心场景，通过“用数据省钱”（大数据决策模型）与“用数据赚钱”（数据资产化）双轮驱动，以三个阶段稳步推进，力争以不超过行业平均智慧化改造成本六分之一的投入，为4号线30年PPP运营期的可持续发展构建持久的数据决策能力和数据资产价值。